# A review of the urban heat island effect and methods for its mitigation

Laya khoddamAbbasi1 | Ahmad Jameei 2

1.M.A. Student, Department of Architectural Engineering, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran,  E-mail E-mail: lykhodamabasi@shahroodut.ac.ir

2. Assistant Professor of Architecture, Department of Architectural Engineering, Faculty of Architectural Engineering and Urbanism, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran E-mail: ahmadjameei@shahroodut.ac.ir

| Article Info | ABSTRACT |
| --- | --- |
| Article type: Review Article Article history: Received 20 March 2023 Received in revised form 20 April 2023 Accepted 6 May 2023 Published online 10 June 2023 (Times New Roman 9) Keywords: Urban Heat Island, Temperature, Architecture, Energy, Vegetation. | The expansion of urbanization and the replacement of natural surfaces with artificial materials lead to temperature rise and the formation of the urban heat island (UHI) phenomenon, which results in consequences such as increased energy consumption, intensified air pollution, and threats to public health. This study aims to identify the factors influencing UHI and propose strategies to mitigate its impacts. The research was conducted using a systematic review and descriptive-analytical approach. To this end, relevant scientific articles and studies were examined, and the collected data were analyzed and categorized. The findings revealed that the key factors intensifying UHI include dense urban geometry, neglect of sustainable green facades and rooftops, improper and inefficient building mass design, use of materials with high thermal capacity and low albedo, reduced quality and efficiency of transportation infrastructure, loss of vegetation cover and surrounding natural ecosystems, shortage of water bodies, and ineffective natural ventilation in urban fabrics. The proposed strategies are divided into two scales. At the urban scale, optimizing urban design by regulating the height-to-width ratio of streets, creating wind corridors, and developing sustainable transportation infrastructure play a significant role in improving ventilation and reducing temperature. Expanding green and blue spaces through evapotranspiration processes and preserving natural ecosystems around cities help moderate environmental temperatures and improve air quality. At the building scale, the use of cool materials with high albedo, effective thermal insulation, green roofs and walls, and double-skin facades reduces heat transfer and enhances energy performance. Overall, the results indicate that integrating modern technologies, local strategies, and sustainable urban management can simultaneously reduce environmental temperatures, optimize energy consumption, and improve the quality of urban life. |
| Cite this article: Last Name, Initial., Last Name, Initial., & Last Name, Initial. (2023). Title of paper in lower case letters (except for initial letter of first word, initial of first word after a colon, and proper nouns). Applied Researches in Geographical Sciences, 57 (4), 1-20. DOI: http//doi.org/000000000000000000 © The Author(s). Publisher: Kharazmi University DOI: http//doi.org/0000000000000000000000 |  |

Extended Abstract

Introduction

Rapid urbanization and population growth have led to significant environmental, social, and economic challenges for cities. One of the most critical outcomes of these changes is the Urban Heat Island (UHI) phenomenon, where urban areas experience higher temperatures than surrounding rural regions. This temperature rise results from the replacement of natural land covers with impervious surfaces, high-density construction, and extensive human activities. As a consequence, UHI intensifies energy consumption, greenhouse gas emissions, and air pollution, while also increasing health risks such as heat stress and respiratory problems, especially during the summer months in warm and dry climates. Studies have shown that various factors contribute to the formation and intensification of UHI, including urban geometry, the use of heat-absorbing construction materials, and reduced vegetation cover. Poorly planned street layouts and densely built environments limit natural ventilation, causing heat to accumulate within urban spaces. In contrast, sustainable strategies have been found effective in reducing UHI. Expanding urban green spaces, such as parks, street trees, and vertical greenery systems, helps to cool the environment through shade and evapotranspiration while improving air quality. Similarly, integrating water features such as ponds and fountains can lower surrounding temperatures. At the building scale, using reflective and cool materials, improving insulation, and implementing green and cool roofs can significantly reduce surface heat absorption. Additionally, optimizing street design to improve airflow and shading contributes to heat reduction. Given the complex nature of UHI, a comprehensive and integrated approach that combines urban planning, architecture, and sustainable design strategies is necessary. This study provides a framework for mitigating UHI through coordinated actions, ultimately improving thermal comfort, reducing energy consumption, and enhancing the overall quality of urban life.

Material and Methods

This study uses a systematic review and descriptive-analytical approach to create a scientific framework for analyzing urban heat island (UHI) drivers and proposing mitigation strategies at building and urban scales. The research question focuses on identifying key UHI factors and practical solutions. Objectives include evaluating environmental, urban design, and building-related influences on UHI and suggesting evidence-based mitigation measures. Data were gathered from Scopus, Web of Science, and Google Scholar (2005–2025) using keywords like "Urban Heat Island," "Mitigation Strategies," and their Persian equivalents. Inclusion criteria required full-text access and UHI relevance, excluding studies with invalid data or outside the timeframe. Extracted data, covering study details, methods, locations, and solutions, were analyzed via thematic analysis to identify patterns and research gaps. Findings were synthesized into a comprehensive, actionable framework for researchers, policymakers, and urban planners.

Results  and Discussion

Urban Heat Island (UHI) mitigation has become a priority in urban and environmental studies due to its significant impact on urban thermal comfort and public health. This study highlights that the rise in urban temperatures is primarily driven by climate change, dense construction, and the replacement of natural landscapes with heat-retaining materials such as asphalt and concrete. Effective mitigation strategies must integrate urban planning, green and blue infrastructure, and innovative building technologies. The findings show that urban design optimization plays a fundamental role in reducing UHI intensity. Proper street orientation, balanced height-to-width ratios of streets, and incorporating open and semi-open spaces enhance natural ventilation and limit heat accumulation. Shading and street design, including tree planting, lightweight canopies, and reflective pavements, significantly lower surface and air temperatures while improving pedestrian comfort. Combining these with natural ventilation corridors maximizes cooling effects. Green space development emerged as one of the most effective solutions. Vegetation, through evapotranspiration, reduces surface and air temperatures while improving air quality and biodiversity. Integrating greenery in parks, rooftops, and facades creates localized cooling zones. Similarly, blue infrastructure, such as ponds, streams, and water features, provides additional cooling through evaporation and can reduce temperatures by up to 4 °C in hot and arid climates. Sustainable transport infrastructure planning—using reflective and permeable materials, promoting cycling and public transit, and incorporating shaded green corridors—reduces both heat generation and greenhouse gas emissions. Moreover, preserving and restoring natural ecosystems around cities strengthens climate resilience and ensures long-term ecological balance. At the building scale, the selection of materials with high albedo and low thermal mass, cool and green roofs, vertical greenery systems, and double-skin facades significantly reduce heat absorption. Computational Fluid Dynamics (CFD) modeling supports optimal building arrangements to enhance natural airflow and cooling efficiency. In conclusion, integrating green, blue, and technological strategies in urban design can simultaneously mitigate UHI effects, improve urban thermal comfort, and reduce energy demands. A holistic, climate-sensitive approach is essential to create sustainable, livable, and resilient cities.

Conclusion

The urban heat island (UHI) phenomenon, driven by high building density, poor urban design, low-albedo materials, and reduced green and blue spaces, significantly impacts urban livability, energy consumption, public health, and environmental sustainability. A systematic review reveals that integrated, localized, and multilayered urban strategies effectively mitigate UHI effects. Key solutions include expanding green spaces with broadleaf plants to enhance evaporative cooling and air quality, and developing urban water bodies like wetlands to reduce temperatures. Optimizing urban design—adjusting building density, street height-to-width ratios, and north-south orientations—improves natural ventilation and reduces heat accumulation. Effective shading through vegetation and reflective materials lowers surface and air temperatures, enhancing thermal comfort and reducing building cooling loads. At the architectural scale, double-skin facades, green roofs, and high-albedo materials minimize heat transfer. Restoring peri-urban ecosystems boosts climate resilience. While global UHI mitigation principles are similar, their efficacy depends on local climate and policies. Research gaps include limited long-term field data and integrated strategy assessments. Future studies should focus on comprehensive models, long-term monitoring, and advanced technologies like CFD to optimize urban cooling, energy efficiency, and livability.

Keywords: Urban Heat Island, temperature, architecture, energy, vegetation.

# بررسی مروری اثر جزیره حرارتی و ارائه روش‌های کاهش تأثیرات آن

لعیا خدام عباسی 1، احمد جامعی 2

1. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. رایانامه: lykhodamabasi@shahroodut.ac.ir

2. استادیار مهندسی معماری، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.‌‌ رایانامه: ahmadjameei@shahroodut.ac.ir

| اطلاعات مقاله | چکیده |
| --- | --- |
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی تاریخ دریافت: 20/10/1400 تاریخ بازنگری: 25/11/1400 تاریخ پذیرش: 28/11/1400 تاریخ انتشار: 25/1/1401 کلیدواژه‌ها: جزیره حرارتی، دما، طراحی معماری، مصرف انرژی، پوشش گیاهی. | گسترش شهرنشینی و جایگزینی سطوح طبیعی با مصالح مصنوعی سبب افزایش دما و شکل‌گیری پدیده جزیره حرارتی شهری می‌شود که پیامدهایی چون افزایش مصرف انرژی، تشدید آلودگی هوا و تهدید سلامت عمومی را به همراه دارد. این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر جزیره حرارتی شهری و ارائه راهکارهای مؤثر برای کاهش اثرات آن انجام شده است. پژوهش حاضر به روش مرور نظام‌مند و با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام‌گرفته است. برای این منظور، مقالات و مطالعات علمی مرتبط با موضوع از پایگاه‌های معتبر علمی استخراج و پس از طی مراحل غربال‌گری عناوین، چکیده‌ها و متن کامل، به‌صورت کیفی تحلیل شدند. در ادامه شاخص‌های مؤثر بر شدت جزیره حرارتی و راهکارهای کاهش آن تحلیل و طبقه‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عواملی نظیر هندسه متراکم شهری، کاهش پوشش گیاهی و سطوح آبی، استفاده از مصالح با آلبدو پایین، طراحی ناکارآمد احجام و فضاهای شهری و ضعف تهویه طبیعی، نقش مهمی در تشدید جزیره حرارتی شهری دارند. در مقابل، راهکارهایی همچون بهینه‌سازی هندسه شهری، توسعه فضاهای سبز و آبی، به‌کارگیری مصالح سرد و پایدار، ارتقا تهویه طبیعی و استفاده از راهکارهای معماری اقلیم محور می‌توانند به طور مؤثر موجب کاهش دمای محیط، بهبود عملکرد انرژی ساختمان و ارتقای محیط‌های شهری شوند. نتایج نشان می‌‌دهد که ترکیب فناوری‌های نوین، راهکارهای بومی و مدیریت پایدار شهری می‌‌تواند شدت اثر جزیره حرارتی را کاهش دهد و با بهینه‌سازی مصرف انرژی، کیفیت زندگی ساکنان را بهبود ببخشد. |
| استناد: نام خانوادگی، نام؛ نام خانوادگی، نام؛ و نام خانوادگی، نام (1402). عنوان مقاله. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ، 57 (4)، 20-1. http//doi.org/0000000000000000000000000 ناشر: دانشگاه خوارزمی تهران. © نویسندگان. |  |

مقدمه

رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، اگرچه به پیشرفت و رفاه منجر می‌شود، اما همزمان چالش‌های جدی زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند (بیات و بمانیان، ۱۴۰۰: ۱۰۶). این روند با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و جنگلی به مناطق شهری و صنعتی، باعث تغییرات اقلیمی محلی مانند افزایش دما، تغییر در رطوبت و الگوهای باد می‌شود. در نتیجه، اثر جزیره حرارتی شهری به عنوان مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین پیامد شهرنشینی بر شرایط جوی مطرح است (سازگار و دیگران، ۱۳۹۷: ۴; صیادی و دیگران، ۱۴۰۰: ۲).

پدیده جزیره حرارتی شهری یکی از چالش‌های برجسته شهرنشینی مدرن است که تأثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی، مصرف انرژی، سلامت عمومی و پایداری زیست‌محیطی شهرها دارد. این پدیده به تفاوت دمایی بین مناطق شهری و مناطق روستایی یا حومه‌ای اطراف آن‌ها اشاره دارد، به‌گونه‌ای که مراکز شهری معمولاً دمای بالاتری نسبت به محیط‌های طبیعی اطراف خود نشان می‌دهند  Chen et al., 2024: 2);    .(Han et al., 2022: 4

این اختلاف دما، نتیجه تغییرات گسترده در ساختارهای شهری، مصالح ساختمانی و فعالیت‌های انسانی است که تعادل محیط طبیعی را مختل می‌کنند. اثر جزیره حرارتی شهری پیامدهای گسترده‌ای بر محیط زیست، سلامت عمومی و اقتصاد شهری داردIrfeey et al., 2023:2) ). پدیده جزیره حرارتی شهری به افزایش دمای مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی اطراف اشاره دارد که پیامدهای متعددی بر محیط زیست، سلامت عمومی و مصرف انرژی دارد. افزایش دمای شهری در فصول گرم، تقاضای خنک‌سازی ساختمان‌ها را بالا برده و با افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، تولید گازهای گلخانه‌ای را تشدید می‌کند (پری‌زنگنه و همایونی حومه، ۱۳۹۴: ۲؛ رحمتی و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۵). این گرما در تابستان، به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک، خطراتی مانند گرمازدگی و مشکلات تنفسی را برای گروه‌های آسیب‌پذیر افزایش داده و کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد .(Faragallah & Ragheb, 2022: 2)

جزیره حرارتی با افزایش آلاینده‌هایی مانند ازن، کیفیت هوا را کاهش داده و بیماری‌های تنفسی را تشدید می‌کند (محمدی و عفیفی، ۱۴۰۰: ۲۲؛Jahangir et al., 2024:2 ). این پدیده پوشش گیاهی و اکوسیستم‌ها را تخریب کرده و با تغییر الگوهای باد و بارش، ماندگاری هوای گرم و آلودگی را افزایش می‌‌دهد )گرجی مهلبانی و نشاط صفوی، ۱۳۹۷؛ ۳). گرمای سطوح شهری از طریق زهکشی به منابع آبی منتقل شده و زیست‌بوم آبزیان را تهدید می‌کند. با وجود این، جزیره حرارتی در زمستان می‌تواند با کاهش نیاز به گرمایش، آسایش حرارتی را بهبود دهد (محمودزاده و امان‌زاده، 1401; Iungman et al., 2023).

پدیده جزیره حرارتی به عنوان یکی از چالش‌های مهم دنیای مدرن با تاثیرات بسیار زیادی که بر محیط‌زیست و سلامت عمومی می‌گذارد، اهمیت مطالعه و پژوهش در آن را دوچندان می‌کند. محققان و پژوهشگران در مطالعات خود به بررسی این پدیده و عوامل آن می‌پردازند و راهکارهایی در جهت کاهش آن ارائه می‌دهند. برای کاهش اثرات جزیره حرارتی شهری، استراتژی‌های متعددی پیشنهاد شده است از جمله؛ افزایش پوشش گیاهی، اصلاح شیوه‌های ساخت‌وساز. توسعه فضای سبز، مانند کاشت درختان و ایجاد پارک‌های شهری، از طریق فرآیند تبخیر و تعرق به خنک‌سازی محیط کمک می‌کند و آلودگی هوا را کاهش می‌دهد (صادقی‌نیا و همکاران، ۱۳۹۲; .( De Groeve et al., 2024; Bakhshoodeh et al., 2023 همچنین، استفاده از مصالح با رنگ‌های روشن، روکش‌های بازتابنده و طراحی‌های شهری، تهویه طبیعی را بهبود می‌بخشند و می‌توانند دمای سطح و هوای شهری را کاهش دهند (حاجی‌فتحعلی و دیگران، ۱۳۹۹: ۲۱۲.( با این حال، برخی از این استراتژی‌ها ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش بار حرارتی ساختمان‌های اطراف به دلیل بازتاب بیش‌ازحد نور از سطوح روشن داشته باشند ( .( Dong & Asawa, 2025

پیچیدگی جزیره حرارتی به عوامل متعددی از جمله اندازه شهر، تراکم جمعیت، الگوهای ساخت‌وساز و شرایط اقلیمی بستگی دارد. این پیچیدگی نیازمند رویکردهای یکپارچه و چندجانبه برای کاهش اثرات آن است (Templeton & Taleghani, 2024:2). استفاده از پوشش‌های سردکننده در ساختمان‌ها، اجرای ضوابط عایق‌کاری حرارتی، بام و دیوارهای سبز، جنگل‌های شهری، ایجاد محیط‌های آبی، استفاده از خاصیت سایه و تعریق گیاهان و تبدیل سطوح تیره به روشن با کاهش اثرات جزیره حرارتی، بر توسعه پایدار شهری تاثیرگذار خواهد‌بود Jones et al., 2024:8 ); Kumar et al., 2024:17). به‌عنوان مثال، تلفیق فضای سبز با مصالح بازتابنده و طراحی شهری منطبق با اقلیم در کنار استفاده از فناوری های نوین در جهت تحلیل جریان هوا و دما می‌تواند اثربخشی استراتژی‌های کاهشی را افزایش دهد    (Kousis  & Pisello, 2023).

پدیده جزیره حرارتی شهری، ناشی از شهرنشینی و کاهش پوشش‌های طبیعی، چالش عمده‌ای در شهرهای بزرگ است که منجر به افزایش دما، مصرف انرژی بالا، آلودگی هوا و تهدید سلامت عمومی می‌شود. این پژوهش چارچوبی جامع برای درک عوامل کالبدی، محیطی و اقلیمی آن ارائه می‌دهد و با پیشنهاد راهبردهای پایدار در طراحی شهری و معماری، به مدیریت گرما، آسایش حرارتی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می‌کند.

پیشینه پژوهش

پدیده جزیره حرارتی شهری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی شهرنشینی مدرن، موضوع تحقیقات گسترده‌ای در حوزه‌های شهرسازی، معماری و علوم محیطی بوده است. مطالعات پیشین انجام شده در حوزه جزیره حرارتی نشان می‌دهد که پژوهشگران بسیاری به بررسی ابعاد و جنبه‌های مختلف این پدیده، علل، پیامدها و راهکارهای کاهش این پدیده پرداخته‌ و نتایجی را ارائه نموده‌اند.

یکی از پیامدهای این پدیده علاوه بر افزایش دمای محلی، با افزایش مصرف انرژی، تشدید مخاطرات جوی و کاهش سلامت و آسایش حرارتی شهروندان همراه است. از منظر نظری، کاهش ضریب بازتابش خورشیدی موجب افزایش جذب توسط سطوح شهری و ظرفیت بالای ذخیره حرارتی مصالح شهری، منجر به ذخیره و آزادسازی تدریجی گرما و در نهایت ایجاد اختلاف دمای محسوس میان هسته شهری و پیرامون آن می‌گردد (حاجی‌فتحعلی و همکاران،۱۳۹۹).

در مقیاس خرد، مبانی معماری و طراحی شهری بر کنترل تابش خورشید، مدیریت جریان باد و ایجاد رطوبت محیطی به‌عنوان اصول مؤثر در تعدیل جزایر حرارتی تأکید دارند (رحمتی و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۹).

در سال‌های اخیر، راهکارهای مبتنی بر طبیعت و مصالح نوین به‌عنوان مؤلفه‌های کلیدی در ادبیات نظری مطرح شده‌اند. زیرساخت‌های سبز و آبی از طریق فرآیندهای تبخیر و تعریق و سایه‌اندازی، موجب کاهش دمای تابشی میانگین و تعدیل تقاضای انرژی سرمایشی می‌شوند .(Cuce et al., 2025: 4; Perez et al., 2024:2) فضاهای آبی شهری نیز بسته به مقیاس و شرایط فصلی، پتانسیل‌های متفاوتی در خنک‌سازی محیط دارند .(Fricke et al., 2024:4) از سوی دیگر، مصالح سرد با افزایش آلبدو و قابلیت گسیل تابش، از جذب بیش‌ازحد گرما در سطوح شهری جلوگیری می‌کنند(Cheela et al., 2021:4; Kousis et al., 2023:20).  تغییر در هندسه شهری و شاخص دید آسمان نیز میزان محبوس شدن گرما در معابر را تحت تأثیر قرار می‌دهد .(Han et al., 2022:12)

مطالعات تجربی با بهره‌گیری از شبیه‌سازی‌های عددی، پایش‌های میدانی و داده‌های سنجش از راه دور، اثرگذاری راهکارهای مختلف در کاهش شدت جزیره حرارتی شهری را به‌صورت کمی ارزیابی کرده‌اند. بررسی هندسه معابر در اقلیم‌های گرم و خشک نیز حاکی از آن است که جهت‌گیری شمالی _ جنوبی خیابان‌ها و افزایش نسبت محصوریت، موجب بهبود شاخص آسایش حرارتی می‌شود .(Hamdan & de Oliveira, 2019)  در مقیاس پوسته و معابر شهری، افزایش بازتابش خورشیدی سقف‌ها منجر به کاهش محسوس تبادل دمایی و ورود گرما به ساختمان می‌شود (Chamoun et al., 2024:14). نتایج مدل‌سازی نشان داده‌اند که استفاده از بتن‌های با عملکرد بالا و پوشش‌های رنگی می‌تواند دمای هوا و سطح را به‌طور معناداری کاهش دهند .(Calis et al., 2022)

در حوزه پایش میدانی و سنجش از دور، تحلیل تصاویر ماهواره‌ای لندست در تهران نشان داده است که توسعه سقف‌های سبز می‌تواند شدت جزیره حرارتی را به‌طور متوسط کاهش دهد .(Jahangir et al., 2024:8) همچنین پایش‌های میدانی در اقلیم مدیترانه‌ای بیانگر آن است که دمای هوای پشت نماهای سبز به‌طور پیوسته کمتر از دمای محیط پیرامون است (Bakhshoodeh et al., 2023:8).  استفاده از سایه‌اندازهای مصنوعی و آرایش مناسب درختان در خیابان‌های عریض نیز آسایش حرارتی را به همراه دارد .(Necira et al., 2024) آزمایش‌های تجربی همچنین نشان داده‌اند که تراکم کاشت و گونه‌های با تاج بزرگ، نقش مؤثری در تعدیل دمای دیوار و هوای اطراف دارند .(Chen et al., 2020:22)

در ایران، پژوهش‌ها بر نقش مورفولوژی شهری، چیدمان بلوک‌ها و مصالح پوسته در بهبود آسایش حرارتی تأکید دارند. مطالعات انجام‌شده در تهران نشان می‌دهد که رعایت فاصله، ارتفاع و جهت‌گیری مناسب بلوک‌های بلندمرتبه، شرایط آسایش حرارتی را بهبود می‌بخشد و شدت جزیره حرارتی را کاهش می‌دهد (بیات و بمانیان،۱۴۰۰: ۱۱۶ ; صیادی و دیگران،۱۴۰۱: ۱۶). همچنین فرم‌های ساختمانی مستطیلی با جهت‌گیری جنوبی و نسبت پنجره به دیوار بهینه، عملکرد بهتری از نظر انرژی و آسایش حرارتی دارند (حدادزادگان و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۵۸). بررسی مصالح پوسته شهری نیز استفاده از مصالح روشن با آلبدوی بالا را به‌عنوان راهکاری مؤثر پیشنهاد می‌کند (مرئی و همکاران،۱۳۹۵: ۴۶). در نهایت، مقایسه بافت‌های متراکم و کم‌تراکم شهری بیانگر آن است که پوشش گیاهی و نفوذپذیری سطح، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تاب‌آوری اقلیمی دارند (جعفری و همکاران، ۱۴۰۲: ۴۷).

این پژوهش باهدف ارائه راهکارهای جامع و یکپارچه برای کاهش اثرات جزیره حرارتی شهری، با تأکید بر طراحی شهری، تهویه طبیعی، و مصالح بازتابنده، به دنبال پر کردن این شکاف‌هاست.

روش‌شناسی

این پژوهش به روش مرور نظام‌مند و با رویکرد توصیفی_  تحلیلی انجام شده است تا چارچوبی علمی و منسجم برای بررسی عوامل مؤثر بر پدیده جزیره حرارتی شهری و ارائه راهکارهای کاهش اثرات آن در مقیاس ساختمان و محیط شهری فراهم آورد. فرایند پژوهش به‌صورت گام‌به‌گام و با رعایت اصول علمی طراحی و اجرا شده است که در ادامه به‌تفصیل شرح داده می‌شود.

در مرحله اول پرسش و اهداف پژوهش تعیین می‌گردد. پرسش اصلی پژوهش بر شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر تشکیل جزیره حرارتی شهری و راهکارهای عملی برای کاهش اثرات آن متمرکز بود. اهداف پژوهش شامل تحلیل عوامل محیطی، طراحی شهری و ویژگی‌های ساختمانی تأثیرگذار بر این پدیده و ارائه راهبردهای مبتنی بر شواهد علمی برای کاهش اثرات آن در مقیاس‌های خرد (ساختمان) و کلان (محیط شهری) بوده است.

در راستای جستجو نظام‌مند، برای گردآوری منابع، پایگاه‌های داده علمی معتبر شامل Scopus، Web of Science، و Google Scholar مورد جستجو قرار گرفتند. واژگان کلیدی شامل "جزیره حرارتی شهری"، "استراتژی‌های کاهش"، "طراحی شهری" به کار برده شدند. فرایند انتخاب مقالات بر اساس چارچوب PRISMA (مطابق شکل 1) و از طریق یک روش چهارمرحله‌ای شامل شناسایی، غربال اولیه، ارزیابی متن کامل و انتخاب نهایی انجام شده است.

جستجو به‌صورت هدفمند و با استفاده از ترکیب‌های مختلف واژگان کلیدی در بازه زمانی ۱۵ سال اخیر (از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۵)، انجام شد تا جامعیت منابع تضمین شود و تعداد ۱۲۴ مقاله انگلیسی و ۸۷ مقاله فارسی در مرحله اولیه از پایگاه‌ها  استخراج شدند. در گام بعد با بررسی عناوین و چکیده‌ها، مقالات نامرتبط، تکراری و یا فاقد ارتباط مستقیم با موضوع، حذف شدند. در نتیجه در این مرحله تعداد ۶۶ مقاله انگلیسی و ۶۲ مقاله فارسی از فرایند مطالعات کنار گذاشته شد.

در ادامه متن کامل مقالات باقی‌مانده مورد بررسی کیفی قرار گرفت. معیارهای ورود شامل مقالات علمی منتشرشده، دسترسی کامل به متن مقاله و ارتباط مستقیم با موضوع جزیره حرارتی شهری بود. در این راستا، تنها مقالاتی انتخاب شدند که به طور صریح به یکی یا چند مورد از شاخص‌های کلیدی شامل دمای هوا و سطح، ویژگی‌های حرارتی مصالح، پوشش گیاهی و فضاهای آبی، هندسه و مورفولوژی شهری، مصرف انرژی ساختمان و آسایش حرارتی پرداخته بودند.

علاوه بر مقالات پژوهشی، برخی مقالات مروری نیز در فرایند مرور نظام‌مند گنجانده شدند. هدف از انتخاب این مقالات، استخراج چارچوب‌های نظری، دسته‌بندی راهکارهای کاهش اثر جزیره حرارتی و شناسایی شاخص‌های پرکاربرد در ادبیات پژوهش بوده است. در نهایت، تعداد ۲۵ مقاله فارسی و ۵۸ مقاله انگلیسی که واجد معیارهای فوق بودند، برای تحلیل کیفی نهایی انتخاب شدند.

تحلیل مقالات منتخب با استفاده از یک جدول تحلیل کیفی انجام شد و از هر مطالعه، اطلاعات کلیدی شامل مشخصات، نوع پژوهش، روش گردآوری داده‌ها، رویکرد پژوهش و شاخص‌های مورد بررسی، شناسایی و دسته‌بندی شد. داده‌های استخراج‌شده با استفاده از روش تحلیل موضوعی  طبقه‌بندی شدند. در این فرایند، عوامل مؤثر و راهکارهای پیشنهادی در دسته‌های موضوعی مشخص قرار گرفتند و شباهت‌ها، تفاوت‌ها، و شکاف‌های پژوهشی موجود شناسایی شدند. این تحلیل به درک عمیق‌تر از الگوهای موجود و نقاط ضعف تحقیقات پیشین کمک کرد.

یافته‌های پژوهش در قالب چارچوبی جامع ارائه شدند که شامل دسته‌بندی‌های اصلی عوامل مؤثر بر جزیره حرارتی شهری و راهکارهای کاهش اثرات آن بود. این نتایج بر اساس شواهد علمی استخراج‌شده از منابع معتبر گزارش شده و به‌گونه‌ای تنظیم شدند که برای پژوهشگران، سیاست‌گذاران، و طراحان شهری قابل‌استفاده باشند. این روش تحقیق باهدف اطمینان از جامعیت، دقت، و انسجام در بررسی منابع علمی طراحی شده است و تلاش دارد تا با ارائه دیدگاهی نظام‌مند، به توسعه راهکارهای مؤثر برای مدیریت پدیده جزیره حرارتی شهری کمک کند.

شکل ۱: فلوچارت فرآیند شناسایی و انتخاب منابع بر اساس پروتکل PRISMA

مبانی نظری

پدیده جزیره حرارتی شهری به افزایش دمای مناطق شهری نسبت به نواحی روستایی اطراف اشاره دارد که نتیجه تغییرات در ساختار و عملکرد شهرها در اثر شهرنشینی است. این پدیده به دلیل تأثیرات گسترده بر مصرف انرژی، کیفیت هوا، سلامت عمومی، و پایداری زیست‌محیطی، از موضوعات کلیدی در مطالعات شهرسازی و معماری محسوب می‌شود (Han et al., 2022:1).

افزایش چندین درجه‌ای هوای شهر از پیرامون خود به عنوان ریزاقلیم جزیره حرارتی شناخته می‌شود. جزیره حرارتی شهری زمانی رخ می‌دهد که دمای هوای شهر به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از مناطق حومه‌ای یا روستایی اطراف آن باشد (حاجی‌فتحعلی و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۹۹; یوسفی، ۱۳۹۷: ۳۴۶). این پدیده به دلیل جایگزینی پوشش‌های طبیعی با سطوح مصنوعی مانند بتن و آسفالت ایجاد می‌شود و سبب ایجاد تغییرپذیری دمایی خواهد شد. فضای ساخته‌شده در شهر میزان بازتابش از زمین را کاهش داده به دنبال آن، میزان ظرفیت گرمایی و انرژی رسیده به سطح بیشتر شده در نتیجه گرمای بیشتری در فضا ذخیره می‌شود، این گرما در شب پس‌داده خواهدشد، لذا تغییرپذیری دمایی کاهش می‌یابد (ایزدی مقدم و جزایری، ۱۳۹۵: ۲; Templeton & Taleghani, 2024:2 ). ترسیم منحنی‌های هم‌دما با توجه به شکل (2)، که مناطق گرم‌تر شهری را مانند جزیره‌ای در میان نواحی خنک‌تر نشان می‌دهد، منشأ نام‌گذاری این پدیده است. دلیل اصلی این پدیده از دست دادن سریعتر گرما و سردشدن سطوح در مناطق حومه شهر به مناطق متراکم شهری است (حاجی فتحعلی و همکاران ،۱۳۹۹: ۲۰۰; هاشمی دره بادامی و دیگران، ۱۳۹۴: ۱۶).

شکل 2: الگوی فضایی اثر جزیره حرارتی در شهر

منبع:(Environmental Protection Agency. (Accessed: 2 September 2025)

https:// www_epa_gov)

شهرها در مراحل توسعه خود، عناصر مورد نیاز برون شهری را در بیرون از مرزهای کالبدی خود مستقر کرده‌است، ولی به علت سرعت گسترش شهر و نبود مجال بازسازی و نوسازی، آنها را در درون بافت‌های خود ادغام کرده‌است (Standish et al., 2012:1214). افزایش دما و عدم جریان هوا در شهرها، پیامدهای منفی متعددی به همراه دارد. این شرایط سبب تثبیت آلاینده‌ها و آلودگی‌ها در هوا می‌شود، که به نوبه خود، افزایش مصرف انرژی برای سیستم‌های تهویه در فصول گرم را در پی دارد. این روند نه تنها هزینه‌های مالی را بالا می‌برد، بلکه خطرات جدی برای سلامتی شهروندان ایجاد می‌کند (محمدی و عفیفی، ۱۴۰۰; .(Cuce et al,2025

عوامل متعددی در شکل‌گیری و تشدید جزیره حرارتی نقش دارند. تغییر سطوح زمین؛ جایگزینی پوشش‌های طبیعی با مصالح غیرقابل‌نفوذ مانند آسفالت و بتن، جذب گرما را افزایش داده و بازتاب نور خورشید را کاهش می‌دهد که این امر دمای سطح را بالا برده و گرما را در شب آزاد می‌کند (پری‌زنگنه و همایونی حومه،۱۳۹۴: ۱). گیاهان از طریق تبخیر و تعرق، محیط را خنک می‌کنند. کاهش فضای سبز در شهرها این اثر خنک‌کننده را حذف کرده و دمای محیط را افزایش می‌دهد (سازگار و دیگران، ۱۳۹۷: ۲; Gamal et al., 2023:1262). فعالیت‌هایی مانند استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع، ترافیک وسایل نقلیه و فرآیندهای صنعتی، گرمای اضافی تولید می‌کنند که به تشدید جزیره حرارتی منجر می‌شود (Haddad & Aouachria, 2015). تراکم بالای ساختمانی، خیابان‌های باریک و ساختمان‌های بلند جریان هوا را محدود کرده و گرما را محبوس می‌کنند. این ساختارها به‌ویژه در برج‌ها، که جاذب‌های بزرگ گرما هستند، اثر جزیره حرارتی را تشدید می‌کنند (ایزدی مقدم و جزایری، ۱۳۹۵: ۲ ; محمودزاده و امان‌زاده، ۱۴۰۱: ۶۹۵). آلاینده‌های هوا، گازهای خروجی و آلاینده‌هایی مانند ازن، دمای محیط را افزایش داده و کیفیت هوا را کاهش می‌دهند (Han et al., 2022).

اثر جزیره حرارتی پیامدهای منفی متعددی دارد، از جمله افزایش مصرف انرژی برای خنک‌سازی، تشدید آلودگی هوا، کاهش کیفیت زندگی، و افزایش خطرات سلامتی مانند گرمازدگی (جعفری و همکاران، ۱۴۰۲: ۳۲; حاجی‌فتحعلی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۰۱). در فصول گرم، این پدیده آسایش حرارتی را کاهش داده و هزینه‌های مالی و زیست‌محیطی را افزایش می‌دهد. با این حال، در زمستان،گرمای موجود می‌تواند با کاهش نیاز به گرمایش، اثرات مثبتی داشته باشد، هرچند سایه‌اندازی ساختمان‌های بلند ممکن است دمای شهری را کاهش دهد. این پدیده به طور عمده نتیجه تراکم ساخت‌وساز، جایگزینی پوشش‌های طبیعی با مواد مصنوعی و تغییر در ویژگی‌های حرارتی سطوح شهری استChaumont et al., 2024:14) ; Dong & Asawa, 2025:7).

باهدف بهبود طراحی شهری و مدیریت منابع طبیعی برای کاهش اثرات این پدیده. گسترش شهرها و افزایش مهاجرت از روستا به شهر سبب گسترش تراکم، ساختمان‌سازی و تغییر در هندسه شهری شده است (محمودزاده و امان‌زاده،۱۴۰۱: ۶۷۶).

توسعه شهری با تسلط ساختمان‌ها، صنایع، سیستم‌های حمل و نقل و فعالیت‌های اقتصادی بر محیط‌های طبیعی همراه است، چیرگی شهر بر طبیعت زمینه‌ساز آلودگی‌های گسترده شهری و به هم خوردن تعادل اکوسیستم خواهد بود (حاجی فتحعلی و همکاران،۱۳۹۹: ۱۹۶). کلان شهرها آب و هوای ویژه خود را می‌سازند و این تغییرات به علت گسترش شهرنشینی به اثر جزیره حرارتی منجر می‌شود (سازگار و دیگران، ۱۳۹۷). مطالعه درباره اثر جزیره حرارتی به دلیل تاثیرات گسترده بر محیط زیست و سلامت عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است.

نتایج و بحث

روش‌های کاهش اثر جزیره حرارتی

جزیره حرارتی شهری اولویت بالایی در تحقیقات علمی و مطالعات شهری دارد. دمای شهر به دلیل تغییرات اقلیمی و اثر جزیره حرارتی افزایش می‌یابد و این اثر تأثیر قابل‌توجهی بر سلامت، آسایش حرارتی ساکنان و فضاهای شهری دارد. راهکارهای کاهش اثرات آن شامل اصلاح الگو طراحی در محیط‌های شهری، سایه‌اندازی و طراحی معابر، توسعه فضای سبز شهری، طراحی و اصلاح زیرساخت حمل‌ونقل شهری، حفظ و بازسازی اکوسیستم‌های طبیعی پیرامون شهر، توسعه سطوح آبی شهرها، فراهم‌ساختن امکان تهویه طبیعی در معابر و بافت‌های شهری، اصلاح طراحی احجام و معماری ساختمان‌ها، ویژگی‌های حرارتی و اقلیمی مصالح ساختمانی، اصلاح و طراحی مناسب نماهای ساختمانی و پوشش‌های سبز عمودی و بهره‌گیری از بام‌های خنک و سبز به‌صورت دقیق و مناسب است که در ادامه راهکارها به تفضیل شرح داده می‌شوند.

اصلاح الگوی طراحی در محیط‌های شهری

طراحی شهری اثر مستقیمی بر شرایط اقلیمی محلی دارد و می‌تواند شدت اثر جزیره حرارتی را کاهش یا تشدید کند (حاجی‌فتحعلی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۰۶). توسعه شهرها با تراکم بالای ساختمانی، کاهش فضاهای باز و تغییر الگوهای سکونت، موجب کاهش سرعت باد و حبس گرما در بافت شهری می‌شود (محمودزاده و امان‌زاده، ۱۴۰۱: ۶۷۸). استفاده گسترده از مصالح صیقلی و بازتابنده، میزان تابش خورشیدی در فضاهای باز را افزایش داده و نیاز به سرمایش مکانیکی را تشدید می‌کند (حاجی‌فتحعلی و دیگران، ۱۳۹۹؛ زرینی و گرجی‌مهلبانی، ۱۴۰۲).

از راهکارهای بهینه در این زمینه، بهره‌گیری از فضاهای نیمه‌باز، دالان‌های سرپوشیده و مسیرهای پیاده با پوشش سبز یا عناصر آبی است که علاوه بر ایجاد سایه، رطوبت موضعی را افزایش و دمای محیط را کاهش می‌دهند (رحمتی و همکاران، ۱۳۹۵: ۱۰۲). چیدمان بلوک‌های ساختمانی با ایجاد فواصل باز و امکان تهویه طبیعی، از تراکم حرارتی می‌کاهد (صیادی و دیگران، ۱۴۰۰؛ محمودزاده و امان‌زاده، ۱۴۰۱). در این میان، استقرار بلوک‌ها به جهت شمالی _جنوبی که در شکل 3 نمایش داده شده است، با کمترین مواجهه تابشی، گزینه‌ای مؤثر به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک محسوب می‌شود (بیات و بمانیان، ۱۴۰۰: ۱۱۶).

شکل 3: ساختار بلوکی شمالی-جنوبی

منبع: (بیات و بمانیان، ۱۴۰۰: ۱۱۲)

نسبت ارتفاع به عرض معابر نیز بر آسایش حرارتی تأثیرگذار است و سطوح بتنی بیشترین سهم را در بازتاب و نگهداشت گرما دارند (Chen et al., 2024:8). ترکیب پوشش گیاهی با مصالح ساختمانی، ضمن افزایش نفوذپذیری سطح، تبخیر و تعریق را تقویت کرده و پایداری رطوبت محیط را بهبود می‌بخشد (Jahangir et al., 2024:11). همچنین استفاده از آسفالت و بتن متراکم رنگی می‌تواند با افزایش بازتابش نور و بهبود نگهداشت رطوبت، دمای شهری را به‌طور محسوسی کاهش دهد (Calis et al., 2022:14).

جمع‌بندی: مرور مطالعات نشان می‌دهد که اصلاح الگوی طراحی شهری، از طریق تنظیم تراکم ساختمانی، تناسب ابعاد معابر و انتخاب مصالح مناسب، می‌تواند به طور مؤثر شدت اثر جزیره حرارتی شهری را کاهش دهد. این تأثیر به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک، زمانی که الگوی معابر با جهت‌گیری شمالی - جنوبی و تهویه طبیعی ترکیب شود، به حداکثر می‌رسد.

‬‬

سایه‌اندازی و طراحی معابر

سایه‌اندازی در معابر، به‌عنوان یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش شدت اثر جزیره حرارتی شهری، دمای سطح و هوای اطراف را کاهش داده و آسایش حرارتی عابران را ارتقا می‌دهدHwang wt al.,2011:869 ;Cheela e al.,2021:17)  ; Wang et al.,2016: 443 ). کاشت ردیفی درختان بلند در حاشیه خیابان‌ها، نصب سایبان‌های سبک و استفاده از عناصر معماری سایه‌افکن، همچنین موجب کاهش بار سرمایشی ساختمان‌های مجاور می‌شود.

طراحی خیابان با نسبت ارتفاع به عرض بهینه و ایجاد سایه پیوسته، می‌تواند تابش مستقیم بر سطوح سخت را محدود کرده و مانع جذب بیش از حد گرما شود (; Chen et al., 2020 ; Apritasari et al., 2024 Hamdan & De Oliveira, 2019). این اثر، زمانی به حداکثر می‌رسد که سایه‌اندازی با بهبود تهویه طبیعی همراه شود؛ به‌طور مثال در شکل (4)، کاشت درختان همراه با گذرگاه‌هایی که جریان باد را تسهیل می‌کنند، موجب افت محسوس دما می‌شود (Chen et al., 2020:22 ; Kim et al., 2024:9; Liu et al., 2024: 28524). بر اساس داده‌های میدانی، چیدمان مؤثر پوشش گیاهی و سازه‌های سایه‌افکن قادر است دمای محدوده سایه‌دار را تا بیش از ۵ °C کمتر از مناطق بدون سایه نگه دارد ( Cheela et al., 2021; Tang et al., 2024; Xi et al., 2023).

ترکیب سایه‌اندازی با کف‌پوش‌های روشن و بازتابنده، اثر هم‌افزایی ایجاد می‌کند؛ این سطوح گرمای کمتری جذب کرده و شرایط آسایش حرارتی بهتری را حتی در ساعات اوج گرما فراهم می‌آورند (Cheela et al., 2021:20 ; Irfeey et al., 2023: 20; Necira et al., 2024;22). در اقلیم‌های گرم و خشک، ترکیب سایه درختان و مبلمان شهری خنک‌کننده نظیر آب‌نماها و نیمکت‌های با سایبان همچون شکل (5)، موجب افزایش استفاده از فضاهای عمومی و ارتقای کیفیت زندگی می‌شود (Hamdan & De Oliveira, 2019; Necira et al., 2024; Xi et al., 2023).

شکل5: نمونه‌ای از طراحی معابر با درختان و سایبان‌های شهری

منبع: (Nature. (Accessed: 26 July 2023)

https:// www_nature_com)

شکل4: نمونه‌ای از طراحی معابر با درختان ردیفی و سایه اندازی

)Environmental Protection Agencyمنبع: (

(Accessed: 3 march 2025) https://www_epa_gov)

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که سایه‌اندازی مؤثر در معابر، به‌خصوص در ترکیب با تهویه طبیعی و سطوح بازتابنده، می‌تواند کاهش پایدار دما و ارتقای آسایش حرارتی را تضمین کند. انتخاب نوع پوشش گیاهی، شکل عناصر سایه‌افکن و مصالح تکمیل‌کننده باید متناسب با شرایط اقلیمی و نحوه استفاده از فضا انجام گیرد.

توسعه فضای سبز شهری

رشد شهرها و تخریب پوشش‌های گیاهی موجب کاهش سرمایش تبخیری و افزایش دمای محیط می‌شود (حاجی‌فتحعلی و همکاران، ۱۳۹۹). گیاهان از طریق فرایند تبخیر-تعریق، انرژی خورشید را جذب و به بخار آب تبدیل کرده، هم‌زمان با آزادسازی رطوبت، هوای پیرامون را خنک می‌کنند. این فرایند به‌دلیل کاهش بازتابش و جلوگیری از ذخیره گرما، اثر کاهنده بر دمای سطح دارد (پری‌زنگنه و همایونی حومه، ۱۳۹۴: ۴؛ خسروی و قبادی، ۱۳۹۰: ۷۷).

در اقلیم‌های سردتر، پوشش گیاهی می‌تواند گرما را در محیط حفظ کرده و دمای سطح را در فصل زمستان افزایش دهد و بدین ترتیب بار سرمایشی ساختمان‌ها در فصول گرم کاهش می‌یابد (Prades-Gil et al., 2024:12). از منظر کیفیت هوا، گیاهان با جذب دی‌اکسیدکربن نقش مؤثری در کاهش آلودگی دارند، به‌ویژه درختان پهن‌برگ که کارایی بالاتری نسبت به سوزنی‌برگان در حذف آلاینده‌ها دارند (خسروی و قبادی، ۱۳۹۳: ۷۵).

کاربرد پوشش گیاهی در بام‌ها، نماها، دیوارها و فضاهای باز شهری شکل (6)، باعث کاهش قابل توجه دما شده و چنانچه این فضاها در مسیر باد غالب قرار گیرند، تهویه طبیعی شهر را بهبود می‌بخشند (خزایی و گرجی، ۱۴۰۲). ترکیب گیاهان خزان‌پذیر در طراحی، امکان بهره‌برداری بیشتر از انرژی خورشیدی در زمستان و ایجاد سایه در تابستان را فراهم می‌کند این امر عملکرد عایق‌گونه پوشش گیاهی را تقویت کرده و مصرف انرژی ساختمان‌ها را کاهش می‌دهند)  Bakhshoodeh et al.,2023:12 ; Dong & Asawa.,2025:22).

شواهد میدانی نشان می‌دهد که پارک‌های شهری می‌توانند دمای هوا را بین ۰٫۹۴ تا ۵٫۷ °C کاهش دهند و جنگل‌های بزرگ شهری این عدد را تا ۸٫۴ °C افزایش دهند. گونه‌های بزرگ‌تر و مسن‌تر معمولاً اثر خنک‌کنندگی بیشتری دارند و به‌عنوان عامل مؤثر در تعدیل دما در مقیاس شهری شناخته می‌شوند (Chen et al., 2024).

جمع‌بندی: مرور مطالعات بیانگر آن است که توسعه و تنوع‌بخشی فضای سبز شهری، به‌ویژه با به‌کارگیری گونه‌های پهن‌برگ و جانمایی هوشمند در مسیر باد غالب، می‌تواند هم‌زمان دمای محیط را کاهش داده، آلودگی هوا را کم کرده و بهینه‌سازی مصرف انرژی ساختمان‌ها را پشتیبانی کند.

شکل6: نمونه‌ای از طراحی فضای سبز شهری

(Environmental Protection Agencyمنبع: (

(Accessed: 27 may 2025) https://www_epa_gov)

طراحی و اصلاح زیرساخت حمل‌ونقل شهری

زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه سطوح آسفالتی و بتنی، به دلیل ظرفیت بالای جذب و ذخیره گرما، از عوامل اصلی تشدید جزیره حرارتی شهری هستند. به‌کارگیری مصالح سرد با ضریب بازتاب خورشیدی بالا، سطوح نفوذپذیر و رنگ‌های روشن، دمای سطح را به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده و از گرمایش بیش از حد بافت شهری جلوگیری می‌کند (Irfeey et al., 2023).

به موازات راهکارهای فناورانه، اصلاح الگوی استفاده از زمین، مانند توسعه مسیرهای دوچرخه و پیاده‌راه‌ها و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی، علاوه بر کاهش گرمای حاصل از احتراق سوخت، نفوذپذیری خاک و تهویه طبیعی را در مناطق شهری افزایش می‌دهد (Haddad & Aouachria, 2015 ;Wang et al., 2024).

افزودن پوشش گیاهی در شبکه حمل‌ونقل ـ از کاشت درختان سایه‌انداز در حاشیه معابر تا ایجاد نوارهای سبز و سایه‌بان در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی ـ  شکل (7)، می‌تواند به‌طور موضعی دمای محیط را کاهش داده و کیفیت آسایش حرارتی شهروندان را بهبود بخشد Irfeey et al., 2023;Wang et al., 2024)). همچنین، ادغام سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی کارآمد، دوچرخه‌اشتراکی و وسایل نقلیه برقی در برنامه‌ریزی شهری، علاوه بر کاهش بار حرارتی، به ارتقای کیفیت زندگی کمک می‌کند (Haddad & Aouachria, 2015;Wang et al., 2024).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که تلفیق فناوری‌های کاهش دما با توسعه حمل‌ونقل پایدار و پوشش‌های سبز در زیرساخت‌های شهری، می‌تواند هم‌زمان بار حرارتی محیط را کاهش داده و کیفیت زندگی ساکنان را بهبود بخشد.

شکل7: نمونه‌ای از طراحی حمل و نقل پایدار

منبع: (UEH UNIVERSITY, (Accessed: 11 Des 2024)

https_ueh_edu_vn

حفظ و بازسازی اکوسیستم‌های طبیعی پیرامون شهر

حفاظت و احیای اکوسیستم‌های طبیعی پیرامون شهرها ـ مانند جنگل‌ها، رودخانه‌ها و فضاهای سبز حومه ـ از راهبردهای کلیدی برای کاهش اثرات منفی شهرنشینی، به‌ویژه تشدید جزیره حرارتی شهری و افت کیفیت زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود. این اکوسیستم‌ها با ارائه خدماتی همچون تنظیم دما، بهبود کیفیت هوا و حفظ تنوع زیستی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری و پایداری شهری ایفا می‌کنندElmqvist et al., 2015:105 ;Klaus & Kiehl, 2021:91) ;  Oertel et al., 2024; Standish et al., 2012:1219; Xie & Bulkeley, 2020).

اقدامات مبتنی بر طبیعت، از قبیل بازسازی زیستگاه‌های تخریب‌شده و ایجاد یا تقویت اتصال میان آن‌ها، به بهبود عملکرد اکولوژیکی و ارتقاء رفاه شهروندان کمک می‌کند (Standish et al., 2012; Klaus & Kiehl, 2021; Xie &  (Bulkeley, 2020  . تلفیق این اقدامات با برنامه‌ریزی فضایی که حفاظت بلندمدت اکوسیستم‌ها را در نظر دارد، می‌تواند آسیب‌پذیری شهر را در برابر تغییرات اقلیمی کاهش دهد و خدمات اکوسیستمی را پایدار سازد (Krauze & Wagner, 2019; Oertel et al., 2024; Yu, 2020).

عملکرد و تنوع اکولوژیکی این فضاها وابسته به نوع کاربری زمین و شدت شهرنشینی است؛ بنابراین بازسازی موفق مستلزم درک دقیق شرایط محلی، مشارکت فعال ذینفعان و تعریف اهداف مشخص برای ارتقاء خدمات اکوسیستمی و تنوع زیستی خواهد بود Klaus & Kiehl, 2021:91;Rohr et al., 2018)). فراتر از تعدیل دما، این رویکرد موجب بهبود کیفیت هوا، ارتقاء سلامت عمومی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می‌شود Elmqvist et al., 2015 ;Beeks, 2020) Gómez‐Baggethun & Barton, 2013).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که حفاظت و بازسازی اکوسیستم‌های طبیعی پیرامون شهر شکل (8)، به‌ویژه از طریق اقدامات مبتنی بر طبیعت و برنامه‌ریزی فضایی هوشمند، می‌تواند هم‌زمان خدمات اکوسیستمی حیاتی را حفظ کرده، دمای محیط را تعدیل و کیفیت زندگی ساکنان را بهبود بخشد.

شکل8: نمونه‌ای از اکوسیستم‌های طبیعی شهری

)Environmental Protection Agencyمنبع: (

(Accessed: 2 June 2025) https://www_epa_gov)

توسعه سطوح آبی شهرها

سطوح آبی شهری با جذب گرما و خنک‌سازی محیط از طریق فرآیند تبخیر و تعریق، نقش مؤثری در کاهش دمای هوا ایفا می‌کنند (شکل 9). ظرفیت گرمایی ویژه آب حدود چهار برابر مصالح متداول است و دمای آن در برابر تابش مستقیم، افزایش کمتری می‌یابد. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آبپاشی معابر، اسپری آب و جریان‌های سطحی در مناطق گرم و خشک می‌تواند تا حدود ۴ درجه سانتی‌گراد دمای محیط را کاهش دهد (سجادی و همکاران، ۱۴۰۲؛ صادقی‌نیا و همکاران، ۱۳۹۲). همچنین، اثر خنک‌کنندگی منابع آبی راکد بین ۱ تا ۳٫۵ درجه گزارش شده، در حالی‌که آب‌های روان معمولاً اثر قوی‌تری بر کاهش دمای اطراف دارند (Jones et al., 2024:8).

با وجود این، عملکرد حرارتی سطوح آبی وابسته به فصل و زمان در طول شبانه‌روز است. در طول روز، به‌ویژه در بهار و تابستان، اثر خنک‌کنندگی بیشتر مشاهده می‌شود، در حالی‌که در برخی شب‌ها یا فصول سرد، امکان بروز اثر گرمایشی وجود دارد. این تفاوت‌ها به عواملی مانند دمای اولیه آب و نرخ تبخیر وابسته است؛ آب‌های سرد در صبح و روز اثر خنک‌کنندگی قوی‌تری دارند، ولی آب‌های گرم‌تر ممکن است به افزایش دمای محیط کمک کنند (Ampatzidis et al., 2024:20 ; Fricke et al., 2024:14 ).

زیرساخت‌های آبی نظیر تالاب‌ها، دریاچه‌ها و برکه‌ها، در طول روز مانند چاه حرارتی عمل کرده و گرما را ذخیره می‌کنند، سپس در شب به‌تدریج آن را آزاد می‌سازند. این ویژگی، در کنار ظرفیت آن‌ها برای ذخیره و مدیریت آب، سبب می‌شود نقش دوگانه‌ای در تعدیل دما و افزایش تاب‌آوری شهری ایفا کنند (Kumar et al., 2024:17).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که گسترش و بهینه‌سازی سطوح آبی شهری، در صورت طراحی متناسب با شرایط اقلیمی و مدیریت حرارتی، می‌تواند به طور قابل‌توجهی دمای محیط را در روز کاهش داده و در ارتقای کیفیت آسایش حرارتی شهروندان مؤثر باشد.

شکل9: نمونه‌ای از سطوح آبی شهری

منبع: (Accessed: 18 June 2025)  (Frontiers

https://www_frontiersin_org)

فراهم‌ساختن امکان تهویه طبیعی در معابر و بافت شهری

ایجاد و تقویت تهویه طبیعی از طریق طراحی بافت شهری یکی از مؤثرترین راهبردها برای کاهش شدت جزیره حرارتی شهری است. کریدورهای باد شهری متشکل از فضاهای باز، پارک‌ها، آبراهه‌ها و معابر عریض، می‌توانند جریان هوا را در مناطق متراکم تسریع کرده و از تجمع حرارت جلوگیری کنندShi et al., 2022 ; Wang et) ; Liu et al., 2022 al., 2022).  طراحی حساس به باد در مقیاس محله و شهر، همراه با پیونددهی این کریدورها، موجب بهبود قابل‌توجه آسایش حرارتی فضای باز می‌شود (He, Ding, & Prasad, 2020:21).

ترکیب راهبردهای سبز و آبی با طراحی مناسب بافت شهری ـ مانند استفاده از پارک‌ها و محورهای آبی ـ علاوه بر بهبود جریان هوا، گرمای اضافی را کاهش داده و مدیریت انرژی شهری را بهبود می‌بخشدElliott et)  Chen & You.,2019; al.,2020:17 ; Han et al.,2022:18).  نسبت عرض خیابان به ارتفاع ساختمان‌ها از عوامل کلیدی کنترل تهویه است؛ کاهش این نسبت (ساختمان‌های کوتاه‌تر یا خیابان‌های عریض‌تر) نرخ تهویه را افزایش داده و دمای محیط را کاهش می‌دهد. ایجاد بازشوهای میان‌ساختمانی، فضاهای باز در بدنه خیابان‌ها و کاشت درختان نیز تهویه را تقویت کرده و اثر خنک‌کنندگی را بالا می‌برد. نقش جهت‌گیری معابر نسبت به باد غالب در مقیاس محله‌ای، هرچند گاهی مؤثر است، اما در بسیاری از مطالعات نسبت به عامل اهمیت کمتری داشته است .( Sarria et al., 2024; Xi et al., 2023;Yang et al., 2021)

تلفیق شبکه تهویه طبیعی با زیرساخت‌های سبز، مانند درختکاری در محورهای شهری، علاوه بر بهبود جریان هوا، می‌تواند میانگین دمای محیط را بین ۰٫۵ تا ۲٫۵ درجه سلسیوس کاهش دهد؛ هرچند میزان اثر به نوع و تراکم پوشش گیاهی و شرایط اقلیمی بستگی دارد Santamouris & Osmond, 2020:25); Iungman et al., 2023:503 Wang et al,2024). مدل‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ابزاری کلیدی برای ارزیابی و بهینه‌سازی طراحی تهویه محسوب می‌شود. این روش امکان تحلیل اثر آرایش ساختمان‌ها، نسبت و جهت‌گیری معابر بر جریان باد و کیفیت هوا را فراهم می‌کند و در صورت اعتبارسنجی صحیح، می‌تواند بهترین چیدمان شهری را تعیین کند (;Li et al., 2024  Tominaga et al., 2023; Yang et al., 2023).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که طراحی بافت شهری مبتنی بر ایجاد کریدورهای باد، بهینه‌سازی نسبت عرض به ارتفاع ساختمان و تلفیق زیرساخت‌های سبز و آبی، می‌تواند هم‌زمان جریان هوا را بهبود بخشیده و دمای محیط شهری را به طور معناداری کاهش دهد.

اصلاح طراحی احجام و معماری ساختمان‌ها

کنترل حرارت ساختمان و محیط پیرامون آن مستلزم جلوگیری از تابش مستقیم خورشید بر سطوح و انتخاب مناسب مصالح است. نسبت ارتفاع ساختمان به فاصله بین آن‌ها، نقشی اساسی در جلوگیری از محبوس شدن تابش و بازتاب مجدد گرما دارد؛ افزایش این نسبت باعث تشدید اثر جزیره حرارتی می‌شود (رحمتی و همکاران، ۱۳۹۵: ۹۵؛ محمودزاده و امان‌زاده، ۱۴۰۱: ۶۷۹). همچنین یکنواختی ارتفاع ساختمان‌های مجاور می‌تواند موجب کاهش سایه‌اندازی متقابل و افزایش دمای محیط شود (بیات و بمانیان، ۱۴۰۰).

ساختمان‌های مرتفع، به‌ویژه در ارتفاعات بالاتر، تابش خورشیدی بیشتری دریافت می‌کنند و هم‌زمان با مسدود کردن مسیر باد، ذخیره گرمایی بالاتری ایجاد کرده و روند خنک‌سازی هوا را به تأخیر می‌اندازند )محمودزاده و امان‌زاده، ۱۴۰۱; Kumar et al., 2024). در این میان، ترکیب فرم‌های مستطیلی با جهت‌گیری جنوبی و عمق سایه‌بان کم در کنار فرم‌های مربعی با عمق سایه‌بان بیشتر می‌تواند از نظر کاهش جذب حرارت، کارایی مناسبی ایجاد کند (حدادزادگان و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۵۸).

پنجره‌ها نیز به‌عنوان رابط کلیدی بین محیط داخلی و خارجی، با اندازه، نوع و جهت‌گیری مناسب می‌توانند میزان جذب و دفع تابش خورشید را کنترل کنند؛ کاهش نسبت سطح پنجره به سطح کف، ضمن کاهش اثر جزیره حرارتی، موجب صرفه‌جویی انرژی در تابستان می‌شود (Dong & Asawa, 2025:22). طراحی سایبان‌ها باید به گونه‌ای باشد که از تابش بیش‌ازحد و گرم شدن ساختمان جلوگیری کرده و هم‌زمان ورود نور کافی را فراهم کند؛ ارتفاع، زاویه و موقعیت قرارگیری سایبان نسبت به خورشید، عوامل کلیدی در عملکرد مؤثر آن هستند (خزایی و گرجی، ۱۴۰۲).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که بهینه‌سازی فرم، ارتفاع، فاصله‌گذاری، و عناصر کنترلی تابش در ساختمان‌ها، می‌تواند هم‌زمان از جذب حرارت اضافی جلوگیری کرده، تهویه طبیعی را بهبود بخشد و اثرات جزیره حرارتی را کاهش دهد.

ویژگی‌های حرارتی و اقلیمی مصالح ساختمانی

ویژگی‌های حرارتی مصالح نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری و تشدید اثر جزیره حرارتی شهری دارند. مصالح با ظرفیت حرارتی و رسانایی بالا گرمای بیشتری را جذب و ذخیره کرده و سپس به صورت تابش مادون قرمز به محیط بازمی‌گردانند، که این امر باعث افزایش دمای محیط و بار سرمایشی ساختمان‌ها می‌شود (حاجی‌فتحعلی و همکاران، ۱۳۹۹; رحمتی و همکاران، ۱۳۹۵). رنگ، جنس، بافت و ضریب انتشار، بر میزان جذب و دفع تابش اثرگذارند؛ مصالح با ضریب انتشار بالا گرما را سریع‌تر آزاد می‌کنند، در حالی‌که مصالح با رنگ تیره و زبری بیشتر معمولاً گرمای بیشتری جذب و نگهداری می‌کنند (خزایی و گرجی، ۱۴۰۲).

مصالح «سرد» دارای رنگ روشن و بافت صاف با قابلیت انعکاس بالا و نفوذ رطوبت هستند و می‌توانند دمای سطح را کاهش دهند (مرئی و همکاران، ۱۳۹۵: ۴۲). در مقابل، مصالح «گرم» مانند آسفالت، بتن و سنگفرش تیره، با داشتن ظرفیت حرارتی بالا و انعکاس کمتر، موجب افزایش دمای محیط می‌شوند (حاجی‌فتحعلی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۰۸). در شکل (10)، بازتاب نور در پوشش‌های سرد و گرم مقایسه شده است. آلبدو ـ توان بازتابش نور یک سطح ـ معیار کلیدی انتخاب مصالح است؛ استفاده از مصالح با آلبدوی بالا می‌تواند نیاز سرمایشی را کاهش و آلودگی ناشی از مصرف انرژی را کمتر کند، به‌ویژه در اقلیم‌های گرم و خشک (سلمانی و ولیزاده کامران، ۱۴۰۰). با این حال، استفاده‌ی گسترده از سطوح با بازتاب بیش‌ازحد ممکن است دمای محیط پیرامونی را افزایش داده و اثر خنک‌کنندگی کلی را کاهش دهد (حاجی‌فتحعلی و فرازجو، ۱۴۰۲؛ Dong & Asawa, 2025:22).

عایق‌کاری صحیح ساختمان‌ها با ضخامت کافی، از نفوذ حرارت خارجی به داخل و از دست رفتن سرمای داخلی جلوگیری کرده و هم‌زمان به کاهش جزیره حرارتی کمک می‌کند (خزایی و گرجی، ۱۴۰۲؛ Dong & Asawa, 2025). همچنین، پوشش‌های خنک‌کننده مانند روکش‌های بازتابنده یا لایه‌های تبخیری، با کاهش جذب حرارت و بازتابش بخش قابل‌توجهی از تابش خورشیدی، دمای سطوح آسفالت یا بتن را کاهش داده و در موارد خاص به بهبود کیفیت آب نیز کمک می‌کنند   Kousis & Pisello, 2023:22). ;( Faragallah & Ragheb, 2022:12

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که انتخاب و به‌کارگیری مصالح با ظرفیت حرارتی پایین، آلبدوی مناسب، عایق‌کاری مؤثر و پوشش‌های خنک‌کننده، می‌تواند به طور هم‌زمان نیاز سرمایشی ساختمان‌ها را کاهش، دمای محیط را کنترل و اثرات جزیره حرارتی شهری را محدود کند.

شکل 10 : مقایسه بازتاب نور خورشید بین روسازی تیره و روسازی خنک

منبع: ((Cuce et al,2025

۹

اصلاح و طراحی مناسب نماهای ساختمانی و پوشش‌های سبز عمودی

نمای ساختمان، به‌عنوان پوسته اصلی در تماس با محیط بیرونی، نقشی تعیین‌کننده در تبادل حرارت و مدیریت اثر جزیره حرارتی شهری دارد. استفاده از اندودهای سفید یا پوشش‌های بازتابنده، رنگ‌های روشن و مصالح با ضریب انعکاس بالا، می‌تواند دمای سطح نما و در نتیجه دمای محیط پیرامونی را کاهش دهد (اسعدی و همکاران، ۱۳۹۶: ۵).

نمای دوپوسته، با ایجاد لایه هوای میانی، علاوه بر عملکرد به‌عنوان عایق حرارتی و صوتی، تهویه طبیعی را تقویت کرده و انتقال حرارت به فضای داخلی را محدود می‌کند. این راهکار به بهبود عملکرد انرژی ساختمان کمک می‌کند، هرچند با محدودیت‌هایی مانند افزایش وزن سازه و کاهش نفوذ نور به داخل همراه است (خزایی و گرجی مهلبانی، ۱۴۰۲؛ رضوی و همکاران، ۱۴۰۱). مطالعات نشان داده‌اند که فاصله بهینه میان دو پوسته، حدود ۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر است تا جریان هوا مؤثر باشد (خیامی و دانشجو، ۱۴۰۱: ۱۳۶).

پوشش‌های گیاهی عمودی یا «دیوارهای سبز» با مسدودسازی بخشی از تابش مستقیم خورشید و افزایش رطوبت نسبی از طریق تعریق گیاهان، نوسانات دمای سطح نما و انتقال حرارت به محیط را کاهش می‌دهند (زرینی و گرجی، ۱۴۰۲). اندازه‌گیری‌ها نشان می‌دهند که دمای فضای داخلی پشت نماهای سبز می‌تواند تا ۴ درجه سانتی‌گراد کمتر از دمای محیط یا ساختمان‌های مشابه بدون این پوشش باشد، به‌ویژه در جبهه‌های غربی که در معرض تابش عصرگاهی هستند (Bakhshoodeh et al., 2023:12). هرچه تراکم و ضخامت پوشش گیاهی بیشتر باشد، اثر خنک‌کنندگی و تعدیل میکرو‌اقلیم محلی تقویت می‌شود و در کاهش تغییرات حرارتی، ذرات معلق سطحی و تخریب مصالح ناشی از پدیده‌هایی مانند تبلور نمک یا یخ‌زدگی مؤثر است (De Groeve et al., 2024:11).

سامانه‌های سبز عمودی با ساختار پشتیبان، بستر کاشت و سیستم آبیاری خودکار، کارایی بیشتری نسبت به نماهای سبز ساده دارند؛ مانند نمونه‌ای به‌صورت شکل (11)، زیرا لایه گیاهی بخشی یکپارچه از سیستم می‌شود. این سامانه‌ها، به‌ویژه در جبهه‌های جنوبی، عملکرد حرارتی بهتری دارند و با فاصله بهینه حدود ۶۰ سانتی‌متر از دیوار، به کاهش انتقال حرارت و اثرات جزیره حرارتی کمک می‌کنند (Gamal et al., 2023:1279).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که بهینه‌سازی طراحی نما ـ از طریق استفاده از مواد بازتابنده، نماهای دوپوسته و پوشش‌های گیاهی عمودی ـ می‌تواند هم‌زمان انتقال حرارت به فضای داخلی را کاهش، عملکرد انرژی ساختمان را بهبود، و اثرات جزیره حرارتی شهری را تعدیل کند.

شکل 11 : نمونه‌ای از سیستم سبز عمودی در ساختمان

منبع: ((perez et al,2024

۹

بام‌های خنک و سبز

بام ساختمان‌ها، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سطوح معرض تابش مستقیم خورشید، نقش کلیدی در تبادل حرارت میان ساختمان و محیط دارد. استفاده از روکش‌ها یا رنگ‌های بازتابنده با آلبدوی بالا، مانند رنگ سفید یا روشن، باعث کاهش دمای سطح بام و در نتیجه کاهش انتقال گرما به فضای داخلی می‌شود (پری‌ زنگنه و همایونی‌ حومه، ۱۳۹۴؛ رحمتی و همکاران، ۱۳۹۵). با این حال، افزایش آلبدو در بام‌های خنک می‌تواند به دلیل کاهش جذب گرمای خورشید، کمی موجب افزایش مصرف انرژی گرمایشی در زمستان شود (Dong & Asawa, 2025:21).

آرایش لایه‌های عایق حرارتی نیز بر اثر حرارتی بام تأثیرگذار است. بام‌های دارای عایق در بخش خارجی، در طول روز گرمای بیشتری به محیط می‌دهند، اما بام‌هایی که عایق آن‌ها در بخش داخلی قرار دارد، دمای محیط را کمتر افزایش داده و بخشی از گرمای ذخیره‌شده در روز را طی شب آزاد می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از رنگ روشن همراه با عایق حرارتی داخلی بهترین عملکرد را از نظر کاهش گرمایش محیطی دارد (Chaumont et al., 2024:14).

بام‌های سبز با جایگزینی نسبی پوشش گیاهی تخریب‌شده، توانایی تعدیل اثر جزیره حرارتی را دارند، شکل (۱2). این بام‌ها با ترکیب بازتابش نور خورشید و فرآیندهای تبخیر _ تعریق، دما را در لایه‌های زیرین کاهش می‌دهند، در حالی که در زمستان با ذخیره هوا میان ریشه‌ها و ایجاد مانع در برابر بادهای سرد، به حفظ حرارت کمک می‌کنند (خسروی و قبادی، ۱۳۹۳: ۷۷). بام سبز گسترده یا متراکم می‌تواند دمای سطح و محیط اطراف را تا حدود ۱.۵ درجه سانتی‌گراد و سرعت باد را تا ۵۰ درصد در تراز بام کاهش دهد و منجر به ۱۵٪ صرفه‌جویی در انرژی سالانه برای هر دو فصل شود (Ciacci et al., 2023:15).

جمع‌بندی: شواهد نشان می‌دهد که استفاده از بام‌های با روکش بازتابنده، آرایش بهینه لایه عایق، و توسعه بام‌های سبز، می‌تواند انتقال حرارت به فضاهای داخلی را کاهش داده، تهویه و تعادل حرارتی محیط شهری را بهبود داده و اثرات جزیره حرارتی شهری را به طور معناداری محدود کند.

شکل ۱2 : نمونه‌ای از طراحی بام سبز

(Environmental Protection Agencyمنبع: (

(Accessed: 2 June 2025) https://www_epa_gov)

نتیجهگیری

تحلیل نظام‌مند متون پژوهشی نشان می‌دهد که پدیده جزیره حرارتی، نه صرفاً یک معضل اقلیمی، بلکه بازتابی از عدم تعادل میان ساختار کالبدی و ظرفیت‌های اکولوژیک شهر است. این مقاله با شناسایی خلأ موجود در زمینه اثرات هم‌افزای راهکارها، مسیری را برای پژوهش‌های آینده باز می‌کند که از تحلیل‌های تک‌متغیره به سمت مدل‌سازی‌های چندبعدی حرکت کنند. برآیند این پژوهش مشخص می‌سازد که اگرچه راهکارهای سخت‌افزاری مانند اصلاح آلبدوی مصالح و هندسه معابر در تعدیل دمای سطح نقش فوری دارند، اما پایداری حرارتی شهر در بلندمدت، بدون شک در گرو بازگشت به زیرساخت‌های سبز و آبی و احیای کریدورهای تهویه طبیعی است.

در میان یافته‌های این مرور، دولایه اصلیِ اثرگذاری قابل‌بازشناسی است. لایه اول شامل مقیاس خرد بوده و لایه دوم در مقیاس کلان می‌باشد؛ در مقیاس معماری و خرد تمرکز بر "پوسته‌های فعال" (بام و نمای سبز) و انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی پایین، مؤثرترین مسیر برای کاهش بار سرمایشی ساختمان‌ها و بهبود آسایش حرارتی آنی عابران است و در مقیاس کلان که شامل مباحث طراحی شهری است، بهینه‌سازی نسبت ارتفاع به عرض معابر  و جهت‌گیری آن‌ها نسبت به باد غالب، فراتر از یک انتخاب طراحی، یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از حبس گرما در دره‌های شهری است.

بااین‌حال، نقد وارد بر ادبیات کنونی این حوزه، "نگاه تک‌بعدی" به راهکارهاست. نتایج این بررسی تأیید می‌کند که مؤثرترین خروجی زمانی حاصل می‌شود که راهکارهای بومی (نظیر سایه‌اندازی معابر در اقلیم گرم) با ابزارهای نوین محاسباتی (CFD) تلفیق شوند. خلأ اصلی مشاهده شده در مطالعات پیشین، بی‌توجهی به اثرات هم‌افزایی این روش‌ها و فقدان ارزیابی‌های اقتصادی است؛ لذا موفقیت در کاهش شدت این پدیده، مستلزم تغییر رویکرد از مدیریت بحران به سمت "طراحی پیشگیرانه" و تدوین اسناد الزام‌آور در توسعه شهری است.

لذا، مقابله با جزیره حرارتی نباید به اقدامات پراکنده محدود شود. یافته‌های این مقاله بر ضرورت اتخاذ یک چارچوب یکپارچه تأکید دارد که در آن، انتخاب مصالح، توسعه فضای سبز و ریخت‌شناسی شهری در پیوندی سیستماتیک با یکدیگر دیده شوند تا تاب‌آوری شهر در برابر تغییرات اقلیمی آینده نیز تضمین گردد.

پژوهش حاضر با مروری نظام‌مند، به یکپارچه‌سازی نتایج پراکنده پژوهش‌های پیشین در حوزه معماری و طراحی شهری پرداخته است. درحالی‌که بسیاری از مطالعات به بررسی موردی و مقیاس محور راهکارهای کاهش اثر جزیره حرارتی توجه داشتند، این پژوهش با ارائه چارچوبی یکپارچه، امکان دسته‌بندی راهکارها را در مقیاس‌های مختلف شهری و ساختمانی فراهم کرده‌است. از نوآوری‌های این پژوهش می‌توان به تأکید هم‌زمان به عوامل کالبدی، اقلیمی و انرژی محور و بررسی تعامل میان آنها اشاره کرد. تحلیل کیفی مقالات منتخب نشان داد که اثربخشی راهکارها، به اقلیم، مقیاس و نوع رویکرد طراحی وابسته است. در نهایت، گذار از شهرهای مصرف‌کننده انرژی به شهرهای تاب‌آور، نیازمند بازنگری در ضوابط طرح‌های جامع شهری با محوریت شاخص‌های آسایش حرارتی است.

جدول ۱ برآیند نهایی این پژوهش را در قالب یک چارچوب پیشنهادی برای انتخاب راهکارها بر اساس مقیاس مداخله نشان می‌دهد.

جدول ۱. سنتز راهکارهای کاهش اثر جزیره حرارتی بر اساس مقیاس مداخله و مکانیسم اثر

| مقیاس مداخله | راهکار اصلی | مکانیسم عملکرد | سطح اثربخشی |
| --- | --- | --- | --- |
| مقیاس خرد (معماری) | پوسته‌های فعال و مصالح سرد | کاهش جذب و بازتابش بهینه | بالا (کاهش بار سرمایشی) |
| مقیاس میانی (سطح محله) | هندسه معابر و نسبت (H/W) | بهبود تهویه و سایه‌اندازی | متوسط (تعدیل دمای هوا) |
| مقیاس کلان (و شهری) | زیرساخت‌های سبز و آبی | تبخیر - تعریق و تغییر تراز انرژی | بسیار بالا (پایداری اقلیمی) |

پیشنهادات

بر اساس سنتز یافته‌های این پژوهش، پیشنهادات در دو سطح اجرایی و پژوهشی ارائه می‌گردد:

اولویت‌های طراحی و اجرایی:

۱. اتخاذ رویکرد چند مقیاسی: راهکارهای کاهشی نباید به‌صورت منفرد دیده شوند؛ پیشنهاد می‌شود در اسناد هدایت طراحی شهری، میان "مورفولوژی بلوک‌های شهری" و "عملکرد حرارتی پوسته‌های ساختمانی" پیوند سیستمی برقرار گردد.

۲. احیای زیرساخت‌های خنک‌کننده بومی: استفاده از کریدورهای تهویه طبیعی و سایه‌اندازی معابر (به‌ویژه در اقلیم‌های گرم) باید با فناوری‌های نوین نظیر مصالح هوشمند و سطوح بازتابنده تلفیق شود تا بیشترین بازدهی حرارتی حاصل گردد.

۳. یکپارچه‌سازی با شبکه حمل‌ونقل: پیشنهاد می‌شود توسعه مسیرهای پیاده و دوچرخه با زیرساخت‌های سبز (درختان پهن‌برگ و آب‌نماها) همگام شود تا علاوه بر کاهش بار ترافیکی، "جزایر خنک" در مسیرهای پرتردد ایجاد گردد.

افق‌های پژوهشی (برای محققان آینده):

۱. سنجش اثرات هم‌افزا: پیشنهاد می‌شود پژوهش‌های آتی از تحلیل تک‌متغیره فاصله گرفته و به سمت مدل‌سازی اثرات متقابل (مثلاً ترکیب هم‌زمان بام سبز و تهویه طبیعی بر دمای معبر) حرکت کنند.

۲. ارزیابی عملکرد در سناریوهای بلندمدت: باتوجه‌به تغییرات اقلیمی، ضروری است عملکرد راهکارهای پیشنهادی در بازه‌های زمانی ۱۰ تا ۳۰ ساله و تحت سناریوهای مختلف گرمایش جهانی شبیه‌سازی شود.

۳. توسعه مدل‌های اقتصادی زیست‌محیطی: انجام مطالعات "ارزیابی چرخه حیات (LCA)" و تحلیل هزینه - فایده برای راهکارهای مختلف، جهت متقاعدسازی سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران بخش ساختمان پیشنهاد می‌گردد.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

نویسندگان  اگر کد اخلاق دریافت کرده‌اند وارد کنند:

نویسندگان اصول اخلاقی را در انجام و انتشار این پژوهش علمی رعایت نموده‌اند و این موضوع موردتأیید همه آنهاست.

مشارکت نویسندگان

جمع‌آوری داده‌ها: لعیا خدام عباسی؛ تهیه گزارش پژوهش: لعیا خدام عباسی؛ تحلیل داده‌ها: لعیا خدام عباسی؛ احمد جامعی

مشارکت نویسندگان در مقاله مستخرج از پایان‌نامه تقریباً به شکل زیر باشد:

نویسنده اول: تهیه و آماده‌سازی نمونه‌ها، انجام آزمایش و گردآوری داده‌ها، انجام محاسبات، تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها، تحلیل و تفسیر اطلاعات و نتایج، تهیه پیش‌نویس مقاله

نویسنده دوم: استاد راهنما، طراحی پژوهش، نظارت بر مراحل انجام پژوهش، بررسی و کنترل نتایج، اصلاح، بازبینی و نهایی‌سازی مقاله

تعارض منافع

بنا بر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع ندارد.

حامی مالی

اگر حامی مالی ندارید می‌توانید درج فرمایید این پژوهش حامی مالی ندارد.

سپاسگزاری

از ریاست محترم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی شاهرود جناب آقای دکتر حسین قاسم‌زاده طهرانی به‌خاطر حمایت معنوی در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می‌شود.

از سرکار خانم مهندس شکیبا عزیزی به‌خاطر بازبینی متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری تشکر و قدردانی می‌شود.

از داوران محترم به‌خاطر ارائه نظرهای ساختاری و علمی سپاسگزاری می‌شود.

منابع

اسعدی، سارا؛ موسوی، سیده مهسا؛ و باقری سبزوار، هادی. (1396). رنگ سنگ نمای ساختمان روی جزیره حرارتی (نمونه موردی:   مشهد). در پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، تهران.

ایزدی مقدم، فهیمه؛ و جزایری، سیدعباس. (1395). بررسی تأثیر بلندمرتبه‌سازی بر گسترش جزیره حرارتی به کمک سنجنده‌ها و تحلیل سوآت نمونه موردی: منطقه 22 تهران. در اولین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم، تهران.

بیات، آتوسا؛ و بمانیان، محمدرضا. (1400). تحلیل تاثیر الگوهای استقرار ساختمان های  بلند برکاهش اثر جزایر حرارتی در فضاهای مابین ساختمان ها. گفتمان طراحی شهری؛ مروری بر ادبیات و نظریه‌های معاصر، ۲(۱)، ۱۰۵-۱۲۰.

پری زنگنه، عبدالحسین؛ و همایونی حومه، الناز. (1394). جزیره حرارتی و راه های مقابله با آن. در کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته، تهران.

جعفری سیریزی، حسن؛ جعفری سیریزی، مجتبی؛ حسینجانی، لیلا؛ و داوری، سیده الهام. (1402). بررسی وضعیت آسیب‌پذیری شهرها به جزایر حرارتی (مطالعه موردی: تهران و ورامین). ساماندهی اقتصاد فضا، ۲(۲)، ۳۰.

حاجی‌فتحعلی، مهسا؛ و فراز جو، فروغ. (1402). نقش دمای هوا و آلبدو در کاهش جزیره حرارتی در شهرها. در سومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، تبریز.

حاجی‌فتحعلی، مهسا؛ فیضی، محسن؛ و دهقان توران پشتی، عاطفه. (1399). راهبردهای کوتاه مدت برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی در مناطق شهری. فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، ۱۰(۳۸)، ۱۹۵-۲۱۴.

حدادزادگان، هانی؛ زمردیان، زهرا سادات؛ و تحصیلدوست، محمد. (1399). ارزیابی حساسیت متغیرهای معماری ساختمان های بلندمرتبه در عملکرد حرارتی و مصرف انرژی در اقلیم‌های گوناگون. نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک، ۸(۱۲)، ۲۴۴-۲۶۲.

خزایی، زهرا؛ و گرجی مهلبانی، یوسف. (1402). راهکارهای طراحی نمای ساختمان برای کاهش اثر جزیره حرارتی. در دهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران، تهران.

خسروی، محمود؛ و قبادی، اسداله. (1390). تبیین جایگاه سامانه بام سبز در تعدیل جزیره حرارتی شهر، نمونه موردی: کرج. فصلنامه علمی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، ۲(۴).

خیامی، سیما؛ و دانشجو، خسرو. (1401). تاثیر نمای دو پوسته متحرک در بهره وری مصرف انرژی در ساختمان اداری خیام مشهد. نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی، ۱۲(۲)، ۱۱۰-۱۳۷.

رحمتی، مهدی؛ حیدری، شاهین؛ و بمانیان، محمد رضا. (1395). بررسی راهکارهای طراحی معماری بر کاهش اثر جزایر حرارتی شهری. نشریه انرژی ایران، ۱۹(۱).

رضوی امرئی، سید غلامرضا؛ جهانبخش، حیدر؛ و ابراهیمی، عبداله. (1401). بررسی تأثیر نماهای ساختمانی بر تغییرات دما در دره‌های شهری در اقلیم کلان‌شهرها (نمونه موردی: کلان‌شهر تهران). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، ۱۲(۴۹)، ۳۲۷-۳۴۰.

زرینی، فاطمه؛ و گرجی مهلبانی، یوسف. (1402). کنترل جزیره حرارتی شهری با بهبود میکرو اقلیم توسط جدار خارجی ساختمان. در دوازدهمین کنگره ملی سراسری فناوری‌های نوین در حوزه توسعه پایدار ایران، تهران.

سازگار، آمنه؛ اخگری سنگ آتش، زهره؛ و مطلبی، مسلم. (1397). بررسی پدیده جزیره حرارتی و رابطه آن باتوسعه پایدار. در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست با محوریت توسعه پایدار، تهران.

سجادی، سیدمحمدرضا؛ استادحسینی، مائده؛ و سیده زهرا میررحیمی. (1402). بررسی عوامل و راهکارهای کاهش جزیره حرارتی بر محیط‌های شهری. در نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی معماری، فناوری‌های نوین و مدیریت ساخت، تهران.

سلمانی، بهنام؛ و ولیزاده کامران، خلیل. (1400). بررسی تأثیر کاربری اراضی و کیفیت ابنیه و مصالح ساختمان‌ها بر جزیره حرارتی مطالعه موردی: شهر اردبیل. در دومین کنفرانس ملی داده‌کاوی در علوم زمین.

صادقی نیا، علیرضا صادقی؛ علیجانی، بهلول؛ ضیاییان فیروزآبادی، پرویز؛ و خالدی، شهریار. (1392). کاربرد تکنیک‌های خودهمبستگی فضایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران. تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سیزدهم (۳۰)، ۹۰-۶۷.

صیادی، فریبا؛ حجازی زاده، زهرابیگم؛ و سلیقه، محمد. (1401). بررسی تأثیر هندسه شهری بر چگونگی شکل‌گیری جزیره حرارتی شهر تهران (مطالعه موردی: ناحیه دو و شش منطقه 3). جغرافیا (نشریۀ انجمن جغرافیایی ایران)، ۲۰(۷۲)، ۱-۱۸.

گرجی مهلبانی، یوسف؛ و نشاط صفوی، سید حسین. (1397). تأثیر بهره‌گیری از مواد تغییرفازدهنده و بام سبز در بام ساختمان بر کاهش پدیده جزیره حرارتی. در کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران، تهران.

محمدی، مجتبی؛ و عفیفی، محمدابراهیم. (1400). بررسی وقوع پدیده جزایر حرارتی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز). جغرافیا و مطالعات محیطی، ۱۰(۳۷)، ۲۱-۴۴.

محمودزاده، حسن؛ و امان زاده، فاطمه. (1401). بررسی تطبیقی شدت جزایر حرارتی بر اساس هندسة شهری (مطالعة موردی: محلات کوی ولیعصر و شنب غازان شهر تبریز). پژوهش‌های جغرافیای انسانی، ۵۴(۲)، ۶۷۵-۶۹۷.

مرئی، الهه؛ فیاض، ریما؛ معماریان، سینا؛ و محمدکاری، بهروز. (1400). تأثیر ویژگی مصالح مختلف مورداستفاده در سطوح شهری بر ایجاد جزیره حرارتی در اقلیم گرم و خشک. نامه معماری و شهرسازی، چهاردهم (۳۲)، ۴۸-۳۱.

هاشمی دره بادامی، سیروس؛ نورایی صفت، ایثار؛ کریمی، سعید؛ و نظری، سجاد. (1394). تحلیل روند توسعه جزیره حرارتی شهری در رابطه با تغییر کاربری اراضی/ پوشش با استفاده از سری زمانی تصاویر لندست. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، ۶(۳)، ۱۵-۲۸.

یوسفی، یداله. (1397). شکل‌گیری جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییرپذیری دما در شهر بابل. محیط‌شناسی، ۴۴(۲)، ۳۴۵-۳۵۴.

Ampatzidis, Petros; Cintolesi, Carlo; Di Sabatino, Silvana; & Kershaw, Tristan. (2024). Blue space effects on urban flow and pollution dispersion in a stable atmosphere. Urban Climate, 55, 101898. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2024.101898

Apritasari, Y., Indraprastha, A., & Wonorahardjo, S. (2024). The role of building mass      configuration and material selection for mitigating the intensity of the urban heat island. Energy and Buildings, 323:114822. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114822.

Bakhshoodeh, Reza; Ocampo, Carlos; & Oldham, Carolyn. (2023). Impact of ambient air temperature, orientation, and plant status on the thermal performance of green façades. Energy and Buildings, 296, 113389. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2023.113389.

Beeks, J.C. (2021). Protection and Restoration of Ecosystems: Restoring the Carbon Cycle Balance. In: Luetz, J.M., Ayal, D. (eds) Handbook of Climate Change Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_261.

Calis, Gokhan; Yildizel, Sadik Alper; & Keskin, Ulku Sultan. (2022). Investigation of color pigment incorporated roller compacted high performance concrete as a mitigation tool against urban heat island. Case Studies in Construction Materials, 17, e01479. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01479.

Chaumont, Maxime; Hendel, Martin; Filaine, Frédéric; & Royon, Laurent. (2024). Influence of the thermal insulation position in standard and cool roofs on their contribution to urban heating during heatwaves. Energy and Buildings, 324, 114907. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2024.114907.

Ciacci, Cecilia; Banti, Neri; Di Naso, Vincenzo; & Bazzocchi, Frida. (2023). Green strategies for improving urban microclimate and air quality: A case study of an Italian industrial district and facility. Building and Environment, 244, 110762. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110762.

Cheela, V. R. S., John, M., Biswas, W., & Sarker, P. (2021). Combating Urban Heat Island Effect—A Review of Reflective Pavements and Tree Shading Strategies. Buildings, 11(3), 93. https://doi.org/10.3390/buildings11030093.

Chen, Jixuan; Bach, Peter M.; Nice, Kerry A.; & Leitão, João P. (2024). Investigating the efficacy of a fast urban climate model for spatial planning of green and blue spaces for heat mitigation. Science of The Total Environment, 955, 176925 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176925.

Chen, R., & You, X. (2019). Reduction of urban heat island and associated greenhouse gas emissions. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 25, 689-711. https://doi.org/10.1007/s11027-019-09886-1.

Chen, T., Yang, H., Chen, G., Lam, C., Hang, J., Wang, X., Liu, Y., & Ling, H. (2020). Integrated impacts of tree planting and aspect ratios on thermal environment in street canyons by scaled outdoor experiments. The Science of the total environment, 764:142920 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142920.

Cuce, P. M., Cuce, E., & Santamouris, M. (2025). Towards Sustainable and Climate-Resilient Cities: Mitigating Urban Heat Islands Through Green Infrastructure. Sustainability, 17(3), 1303. https://doi.org/10.3390/su17031303.

De Groeve, M.; Kale, E.; Godts, S.; Orr, S. A.; & De Kock, T. (2024). Impact of vertical greening on urban microclimate and historic building materials: A meta-analysis. Building and Environment, 253, 111365. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.111365.

Dong, Feifei; & Asawa, Takashi. (2025). A simulation study on building-scale strategies for urban heat island mitigation and building energy consumption: Case study in Japan. Building and Environment, 268, 112311. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.112311.

Elliott, H., Eon, C., & Breadsell, J. (2020). Improving City Vitality through Urban Heat Reduction with Green Infrastructure and Design Solutions: A Systematic Literature Review. Buildings, 10(12), 219 . https://doi.org/10.3390/buildings10120219.

Elmqvist, T., Setälä, H., Handel, S., Ploeg, S., Aronson, J., Blignaut, J., Gómez‐Baggethun, E., Nowak, D., Kronenberg, J., & Groot, R. (2015). Benefits of restoring ecosystem services in urban areas. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14, 101-108. https://doi.org/10.1016/J.COSUST.2015.05.001.

Faragallah, Riham Nady; & Ragheb, Riham A. (2022). Evaluation of thermal comfort and urban heat island through cool paving materials using ENVI-Met. Ain Shams Engineering Journal, 13(3), 101609. https://doi.org/10.1016/j.asej.2021.10.004.

Fricke, Lukas; Legg, Rupert; & Kabisch, Nadja. (2024). Impact of blue spaces on the urban microclimate in different climate zones, daytimes and seasons – A systematic review. Urban Forestry & Urban Greening, 101, 128528. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128528.

Gamal, Aya; Eleinen, Osama Abo; Eltarabily, Sara; & Elgheznawy, Dalia. (2023). Enhancing urban resilience in hot humid climates: A conceptual framework for exploring the environmental performance of vertical greening systems (VGS). Frontiers of Architectural Research, 12(6), 1260–1284. https://doi.org/10.1016/j.foar.2023.09.003.

Gómez‐Baggethun, E., & Barton, D. (2013). Classifying and valuing ecosystem services for urban planning. Ecological Economics, 86, 235-245. https://doi.org/10.1016/J.ECOLECON.2012.08.019.

Haddad, L., & Aouachria, Z. (2015). Impact of the Transport on the Urban Heat Island. International Journal for Traffic and Transport Engineering (IJTTE) 5(3):252-263. https://doi.org/10.7708/ijtte.2015.5(3).03.

Hamdan, D., & De Oliveira, F. (2019). The impact of urban design elements on microclimate in hot arid climatic conditions: Al Ain City, UAE. Energy and Buildings,200. https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2019.07.028.

Han, D., Zhang, T., Qin, Y., Tan, Y., & Liu, J. (2022). A comparative review on the mitigation strategies of urban heat island (UHI): a pathway for sustainable urban development. Climate and Development, 15, 379 - 403. https://doi.org/10.1080/17565529.2022.2092051.

He, B., Ding, L., & Prasad, D. (2020). Urban ventilation and its potential for local warming mitigation: A field experiment in an open low-rise gridiron precinct. Sustainable Cities and Society, 55, 102028. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102028.

https://www.epa.gov

https://www.frontiersin.org

https://www.nature.com

https://ueh.edu.vn

Hwang, R., Lin, T., & Matzarakis, A. (2011). Seasonal effects of urban street shading on long-term outdoor thermal comfort. Building and Environment, 46(4):863-870. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2010.10.017.

Irfeey, A., Chau, H., Sumaiya, M., Wai, C., Muttil, N., & Jamei, E. (2023). Sustainable Mitigation Strategies for Urban Heat Island Effects in Urban Areas. Sustainability, 15(14), 10767. https://doi.org/10.3390/su151410767.

Iungman, T., Cirach, M., Marando, F., Barboza, E., Khomenko, S., Masselot, P., Quijal-Zamorano, M., Mueller, N., Gasparrini, A., Urquiza, J., Heris, M., Thondoo, M., & Nieuwenhuijsen, M. (2023). Cooling cities through urban green infrastructure: a health impact assessment of European cities. The Lancet, 401, 577-589. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02585-5.

Jahangir, Mohammad Hossein; Zarfeshani, Arian; & Arast, Mina. (2024). Investigation of green roofs effects on reducing of the urban heat islands formation (The case of a municipal district of Tehran City, Iran). Nature-Based Solutions, 5, 100100. https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2023.100100.

Jones, Laurence; Fletcher, David; Fitch, Alice; Kuyer, Jake; & Dickie, Ian. (2024). Economic value of the hot-day cooling provided by urban green and blue space. Urban Forestry & Urban Greening, 93, 128212. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2024.128212.

Kim, J., Yeom, S., & Hong, T. (2024). Analyzing the Cooling Effect, Thermal comfort, and Energy Consumption of Integrated Arrangement of High-Rise Buildings and Green Spaces on Urban Heat Island. Sustainable Cities and Society, 119(5):106105. https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.106105.

Klaus, V., & Kiehl, K. (2021). A conceptual framework for urban ecological restoration and rehabilitation. Basic and Applied Ecology, 52(1780) . https://doi.org/10.1016/J.BAAE.2021.02.010.

Kousis, I.; & Pisello, A. L. (2023). Evaluating the performance of cool pavements for urban heat island mitigation under realistic conditions: A systematic review and meta-analysis. Urban Climate, 49, 101470. https://doi.org/10.1016/j.uclim.2023.101470.

Krauze, K., & Wagner, I. (2019). From classical water-ecosystem theories to nature-based solutions - Contextualizing nature-based solutions for sustainable city.The Science of the total environment, 655, 697-706 . https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.11.187.

Kumar, Prashant; Debele, Sisay E.; Khalili, Soheila; Halios, Christos H.; Sahani, Jeetendra; Aghamohammadi, Nasrin; … Jones, Laurence. (2024). Urban heat mitigation by green and blue infrastructure: Drivers, effectiveness, and future needs. The Innovation, 5(2), 100588. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2024.100588.

Li, J., You, W., & Ding, W. (2024). Evaluation of the CFD simulation method for wind prediction in complex urban spatial forms. International Journal of Environmental Science and Technology, 22(4) . https://doi.org/10.1007/s13762-024-06274-4.

Liu, X., Huang, B., Li, R., Zhang, J., Gou, Q., Zhou, T., & Huang, Z. (2022). Wind environment assessment and planning of urban natural ventilation corridors using GIS: Shenzhen as a case study. Urban Climate, 42(16):101091 . https://doi.org/10.1016/j.uclim.2022.101091.

Liu, Z., Hu, L., Chen, H., Li, Z., & Jiang, L. (2024). Exploring the combined cooling effect of street canyon geometry and the surrounding built environment. Environmental science and pollution research international, 31(19):28507-28524 . https://doi.org/10.1007/s11356-024-33012-7.

Necira, H., Matallah, M., Bouzaher, S., Mahar, W., & Ahriz, A. (2024). Effect of Street Asymmetry, Albedo, and Shading on Pedestrian Outdoor Thermal Comfort in Hot Desert Climates. Sustainability, 16(3):1291 . https://doi.org/10.3390/su16031291.

Oertel, E., Vickery, C., & Quinn, J. (2024). Linked spatial and temporal success of urban growth boundaries to preserve ecosystem services. Landscape and Urban Planning, 250(1):105134 . https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2024.105134.

Pérez G, Reyes M, Coma J, Alva A, Berigüete FE, Lacasta AM (2024). Methodological framework for impact evaluation of Building-Integrated Greenery (BIG-impact). MethodsX. 19;13:102961. https://doi: 10.1016/j.mex.2024.102961.

Rohr, J., Bernhardt, E., Cadotte, M., & Clements, W. (2018). The ecology and economics of restoration: when, what, where, and how to restore ecosystems. Ecology and Society, 23(2):16. https://doi.org/10.5751/ES-09876-230215.

Prades-Gil, C.; Viana-Fons, J.D.; Masip, X.; Cazorla-Marín, A.; & Gómez-Navarro, T. (2024). Methodology to assess the impact of urban vegetation on the energy consumption of residential buildings. Case study in a Mediterranean city. Energy Conversion and Management: X, 24, 100706. https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100706.

Santamouris, M., & Osmond, P. (2020). Increasing Green Infrastructure in Cities: Impact on Ambient Temperature, Air Quality and Heat-Related Mortality and Morbidity. Buildings, 10(12):233. https://doi.org/10.3390/buildings10120233.

Sarria, F., Del Carmen Guerrero Delgado, M., Ramos, S., Amores, T., Félix, J., & Domínguez, S. (2024). Assessing Urban Ventilation in Common Street Morphologies for Climate-Responsive Design toward Effective Outdoor Space Regeneration. Sustainability 16(16):6861. https://doi.org/10.3390/su16166861.

Shi, Z., Yang, J., Zhang, Y., Xiao, X., & Xia, J. (2022). Urban ventilation corridors and spatiotemporal divergence patterns of urban heat island intensity: a local climate zone perspective. Environmental Science and Pollution Research, 29, 74394 - 74406. https://doi.org/10.1007/s11356-022-21037-9.

Standish, R., Hobbs, R., & Miller, J. (2012). Improving city life: options for ecological restoration in urban landscapes and how these might influence interactions between people and nature. Landscape Ecology, 28, 1213 - 1221. https://doi.org/10.1007/s10980-012-9752-1.

Tang, L., Zheng, W., Wu, Y., Tang, L., & Zhao, Y. (2024). Evaluating the cooling performance of vegetation combined with a fountain in horizontal and vertical urban environments. Building and Environment ,267:112192. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2024.112192.

Templeton, Georgiana; & Taleghani, Mohammad. (2024). Micro and macro urban heat islands in an industrial city: Bradford, UK. Nature-Based Solutions, 5, 100124. https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2024.100124.

Tominaga, Y. (2024). CFD simulations of turbulent flow and dispersion in built environment: A perspective review. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 249, 105741. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2024.105741.

Tominaga, Y., Wang, L., Zhai, Z., & Stathopoulos, T. (2023). Accuracy of CFD simulations in urban aerodynamics and microclimate: Progress and challenges. Building and Environment 243(3):110723. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110723.

Wang, A., Wang, J., Zhang, R., & Cao, S. (2024). Mitigating urban heat and air pollution considering green and transportation infrastructure. Transportation Research Part A Policy and Practice 184(4):104079. https://doi.org/10.1016/j.tra.2024.104079.

Wang, W., Wang, D., Chen, H., Wang, B., & Chen, X. (2022). Identifying urban ventilation corridors through quantitative analysis of ventilation potential and wind characteristics. Building and Environment 214:108943. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2022.108943.

Wang, Z., Zhao, X., Yang, J., & Song, J. (2016). Cooling and energy saving potentials of shade trees and urban lawns in a desert city. Applied Energy, 161, 437-444. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2015.10.047.

Xi, C., Han, L., Wang, J., Feng, Z., Kumar, P., & Cao, S. (2023). How can greenery space mitigate urban heat island? An analysis of cooling effect, carbon sequestration, and nurturing cost at the street scale. Journal of Cleaner Production 419(1):138230. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.138230.

Xie, L., & Bulkeley, H. (2020). Nature-based solutions for urban biodiversity governance. Environmental Science & Policy. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.04.002.

Yang, H., Chen, G., Wang, D., Hang, J., Li, Q., & Wang, Q. (2021). Influences of street aspect ratios and realistic solar heating on convective heat transfer and ventilation in full-scale 2D street canyons. Building and Environment, 204(4):108125. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2021.108125.

Yang, S., Wang, L., Stathopoulos, T., & Marey, A. (2023). Urban microclimate and its impact on built environment – A review. Building and Environment. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2023.110334.

Yu, K. (2020). WORK WITH AND BY NATURE: THE ESSENCE OF TERRITORIAL SPATIAL PLANNING AND ECOLOGICAL RESTORATION. Landscape Architecture Frontiers, 8, 4-9. https://doi.org/10.15302/j-laf-1-010006.

پیوست 1. جدول تحلیل موضوعی مقالات

جدول پ (۱). جدول تحلیل موضوعی مقالات (نویسندگان، بر اساس منابع و مآخذ)

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص‌های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | جعفری سیریزی و همکاران،۱۴۰۲ | کمی | پیمایش میدانی | توصیفی- تحلیلی | بررسی دمای سطح زمین، تغییرات دمایی، مصرف انرژی، تراکم ساختمانی، پوشش و کاربری اراضی |
| ۲ | حاجی‌فتحعلی و فراز جو،۱۴۰۲ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | اختلاف دمای هوا، آلبدو مصالح نما، پوشش گیاهی، جهت‌گیری ساختمان و جریان هوا |
| ۳ | خزایی و گرجی مهلبانی،۱۴۰۲ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | دمای سطح، دمای هوا، بار سرمایشی ساختمان، طراحی نما |
| ۴ | زرینی و گرجی مهلبانی،۱۴۰۲ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | تأثیر میکرو اقلیم‌ها بر جداره‌های خارجی، ویژگی‌های حرارتی مصالح، فرم و هندسه نما، نفوذپذیری مصالح، عایق‌های طبیعی مثل دیوار سبز، تراکم شهری |
| ۵ | سجادی و همکاران،۱۴۰۲ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | عوامل طبعی، سرعت و جریان باد، هندسه شهری، جهت‌گیری خیابان‌ها، آلبدو مصالح، پوشش گیاهی، سطوح آبی، آسایش حرارتی |
| ۶ | خیامی و دانشجو،۱۴۰۱ | کمی | پایش میدانی و شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بار سرمایشی، بار گرمایشی، مصرف انرژی، بار حرارتی، درصد تخلخل پوسته، فاصله بین دوپوسته |
| ۷ | رضوی و همکاران،۱۴۰۱ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | دمای تابش، نسبت پنجره به دیوار، نسبت ارتفاع به عرض، ویژگی حرارتی مصالح، جهت‌گیری ساختمان |
| ۸ | صیادی و همکاران،۱۴۰۱ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | هندسه شهری، ارتفاع بلوک‌های شهری، عرض معابر، شاخص‌های دمایی، شدت جزیره حرارتی |
| ۹ | محمودزاده و امان زاده،۱۴۰۱ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | نسبت ارتفاع به عرض، ارتفاع ساختمان‌ها، هندسه شهری، دمای سطح زمین، عرض معابر |
| ۱۰ | بیات و بمانیان،۱۴۰۰ | کمی | شبیه‌سازی عددی | توصیفی- تحلیلی | بررسی جزیره حرارتی در فضای مابین ساختمان، الگوهای استقرار ساختمان‌های بلند، جهت‌گیری، ارتفاع و فاصله بهینه، آسایش حرارتی |
| ۱۱ | سلمانی و ولیزاده کامران،۱۴۰۰ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | دمای سطح زمین، نوع کاربری اراضی، جنس مصالح، ارتفاع ساختمان‌ها، پوشش گیاهی، سطح نفوذناپذیری |
| ۱۲ | محمدی و عفیفی،۱۴۰۰ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | شاخص‌های دمایی، پوشش زمین، پوشش گیاهی، فضای آبی |
| ۱۳ | مرئی و همکاران،۱۴۰۰ | کمی | پایش میدانی | تحلیلی | دمای سطح مصالح، آلبدو، دمای هوای مجاور سطح، خصوصیات فیزیکی مصالح |
| ۱۴ | حاجی‌فتحعلی و همکاران،۱۳۹۹ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | آلبدو مصالح، نفوذپذیری و رطوبت مصالح، ظرفیت حرارتی مصالح، استراتژی‌های سبز، طراحی شهری و کاهش گرمای انسان‌ساز |

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص‌های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۵ | حدادزادگان و همکاران،۱۳۹۹ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | مصرف انرژی ساختمان، عدم آسایش حرارتی، کفایت نور روز، جهت‌گیری، نسبت پنجره به دیوار، فرم ساختمان، تراکم بافت شهری |
| ۱۶ | سازگار و همکاران،۱۳۹۷ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | دمای سطح زمین، شاخص پوشش گیاهی، الگو کاربری زمین‌ها، شدت جزیره حرارتی، هندسه شهری |
| ۱۷ | گرجی مهلبانی و نشاط صفوی،۱۳۹۷ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | دمای سطح بام، دمای هوای مجاور، مصرف انرژی، ویژگی‌های مواد و مصالح |
| ۱۸ | یوسفی،۱۳۹۷ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | اختلاف دما، تغییرپذیری روزانه، رطوبت نسبی |
| ۱۹ | اسعدی و همکاران،۱۳۹۶ | کمی | پایش میدانی | تحلیلی | دمای سطح نما، رنگ سطح نما، شدت جزیره حرارتی، ظرفیت گرمایی مصالح ساختمانی |
| ۲۰ | ایزدی مقدم و جزایری،۱۳۹۵ | کیفی | پایش میدانی | توصیفی- تحلیلی | بررسی تأثیر بلندمرتبه‌سازی، پوشش گیاهی، مصالح ساختمانی، گسترش جزیره حرارتی |
| ۲۱ | رحمتی و همکاران،۱۳۹۵ | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | کنترل تابش خورشید، ایجاد و هدایت جریان باد، جهت‌گیری ساختمان، نسبت ارتفاع به فاصله، طول نما، رطوبت و گرمای نهان، پوشش گیاهی |
| ۲۲ | پری زنگنه و همایونی حومه،۱۳۹۴ | کیفی | مروری | توصیفی | جزیره حرارت شهری، اثرات بر سلامت جامعه، تقاضای انرژی، منابع آب، رفاه اجتماعی |
| ۲۳ | هاشمی دره بادامی و همکاران،۱۳۹۴ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | دمای سطح زمین، پوشش گیاهی، پوشش زمین و کاربری اراضی، روند تغییرات دمایی |
| ۲۴ | صادقی نیا و همکاران،۱۳۹۲ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | داده‌های دمایی سردوگرم، تغییرات مکانی جریان‌های دمایی، پوشش گیاهی، تغییرات کاربری اراضی |
| ۲۵ | خسروی و قبادی،۱۳۹۰ | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | دمای سطح بام، دمای مرزی هوا، انرژی حرارتی ذخیره شده و آزاد شده در پوشش‌های بام، تابش خورشید، مصرف انرژی سرمایشی |
| ۲۶ | Cuce et al,2025 | کیفی | مروری انتقادی | تحلیل محتوا | مروری بر تأثیر زیرساخت‌های سبز (سقف‌ها و نماهای سبز، درختچه‌ها و درختان) بر دمای سطح، تقاضا انرژی سرمایشی، بهبود کیفیت هوا، کارایی انرژی و اثرات سایه و تبخیر - تعریق درختان |

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص‌های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۲۷ | Dong & Asawa,2025 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی اثرات و استراتژی‌های مختلف (مصالح زمین، افزودن فضای سبز، تنظیم نسبت پنجره به دیوار، استفاده از شیشه با عملکرد بالا، افزایش ضخامت عایق در پوسته ساختمان، تغییر سطوح سقف و تنظیم دمای عملکرد سیستم‌های تهویه‌مطبوع) بر انتشار حرارت و دمای سطح، مصرف انرژی ساختمان و شدت جزیره حرارتی |
| ۲۸ | Ampatzidis et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی / مدل‌سازی محور | تحلیلی | بررسی سرعت جریان هوا و آشفتگی هوا، غلظت آلاینده‌ها در هوا، دمای هوا، میزان بخار آب در هوا، سرعت تبخیر آب، کاهش حرارت ناشی از تبخیر و فشار بخار آب |
| ۲۹ | Apritasari et al,2024 | کمی | پایش میدانی | تحلیلی | بررسی شدت جزیره حرارتی، پیکربندی توده‌های ساختمانی، جهت‌گیری ساختمان، شاخص گرمایش خورشید، شاخص خنک‌سازی، سایه‌زنی درختان، دمای هوا، رطوبت و سرعت باد |
| ۳۰ | Chaumont et al,2024 | کمی | اندازه‌گیری آزمایشگاهی | توصیفی- تحلیلی | بررسی آلبدو، خاصیت شارهای حرارتی، دمای سطوح در لایه‌های مختلف در عایق حرارتی خارجی و داخلی |
| ۳۱ | Chen et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی دمای هوا و سطوح، نسبت ارتفاع به عرض بنا، خواص فیزیکی سطوح (آلبدو) و روابط فضایی بین گرمای شهری، فرم شهری و فضاهای سبز |
| ۳۲ | De Groeve et al,2024 | کیفی | مروری متاآنالیز | تحلیل محتوا | مروری بر تأثیر نماها، دیوارهای سبز و تغییرات میکرو اقلیمی در مصالح قدیمی با بررسی نوسانات دمای سطح، دمای هوا، رطوبت نسبی، میزان تابش خورشید و ذرات معلق |
| ۳۳ | Fricke et al,2024 | کیفی | مروری سیستماتیک | تحلیل محتوا | مروری بر اثر فضاهای آبی بر شدت خنک‌سازی، دمای سطح و میکرو اقلیم‌های شهری |
| ۳۴ | Jahangir et al,2024 | کمی | جمع‌آوری داده‌ها و روابط آماری | تحلیلی | بررسی دمای سطح زمین، مصرف انرژی، شاخص پوشش گیاهی، نفوذ آب و رطوبت، پوشش گیاهی ساختمان‌ها، شدت جزیره حرارتی |
| ۳۵ | Jones et al,2024 | کمی | جمع‌آوری داده | تحلیلی | بررسی زیرساخت‌های سبز و آبی در خنک‌سازی، انتشار کربن‌دی‌اکسید، آلودگی هوا و شدت جزیره حرارتی |
| ۳۶ | Kim & Hong, 2024 | کمی | جمع‌آوری داده‌ها | تحلیلی | بررسی انواع موج گرمای خشک و مرطوب، شاخص گرما، راحتی حرارتی و شدت جزیره حرارتی شهری |
| ۳۷ | Kumar et al,2024 | کیفی | مروری سیستماتیک | تحلیل محتوا | بررسی اثر زیرساخت‌های سبز و آبی در کارایی خنک‌سازی، انواع مزایا و شدت جزیره حرارتی شهری |

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص‌های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۳۸ | Li et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی قابلیت پیش‌بینی باد، الگوهای باد، زاویه خیابان با جهت باد، تغییرات عرض خیابان، تغییرات ارتفاع ساختمان‌ها، فرم فضایی شهری |
| ۳۹ | Liu et al,2024 | کمی | جمع‌آوری داده‌ها و مدل‌سازی | تحلیلی | بررسی اثر خنک‌سازی هندسه خیابان‌ها در میزان دمای سطح زمین، ارتفاع ساختمان ه، پوشش گیاهی و شدت جزیره حرارتی |
| ۴۰ | Necira et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی اثر تقارن خیابان، آلبدو و مواد پوششی، سایه‌زنی درختان، راحتی حرارتی عابر پیاده و شدت جزیره حرارتی |
| ۴۱ | Oertel et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی خدمات اکوسیستمی، خنک‌سازی شهری، مرزهای رشد شهری، شدت جزیره حرارتی |
| ۴۲ | Pérez et al,2024 | کیفی | مروری سیستماتیک | تحلیل محتوا | بررسی تأثیر سبزسازی یکپارچه بر خدمات اکوسیستمی، تأثیر در سطح ساختمان و شهر، پایداری و کاهش شدت جزیره حرارتی |
| ۴۳ | Prades-Gil et al,2024 | کمی | جمع‌آوری داده‌ها و مدل‌سازی | توصیفی- تحلیلی | بررسی تأثیر پوشش گیاهی بر دمای سطح زمین، تقاضای حرارتی ساختمان، مصرف انرژی و شدت جزیره حرارتی |
| ۴۴ | Sarria et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی تأثیر مورفولوژی‌های رایج خیابان بر نرخ تبادل و الگوهای جریان هوا، نسبت عمق به عرض، راحتی حرارتی و شدت جزیره حرارتی |
| ۴۵ | Tang et al,2024 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی دمای هوا، دمای تابش، اثر خنک‌سازی پوشش گیاهی و فضای آبی، پیکربندی پوشش گیاهی، کاهش جزیره حرارتی شهری |
| ۴۶ | Templeton & Taleghani, 2024 | کمی | اندازه‌گیری میدانی | تحلیلی | شدت جزیره حرارتی، دمای هوا، سرعت باد، پوشش زمین، زیرساخت‌های سبز، کیفیت زندگی و سلامت |
| ۴۷ | Tominaga, 2024 | کیفی | مروری | توصیفی -تحلیلی | بررسی جریان هوا، پراکندگی آلاینده، تأثیر و شدت جزیره حرارتی |
| ۴۸ | Wang et al,2024 | کیفی | مروری سیستماتیک | تحلیل محتوا | بررسی جزیره حرارتی شهری، آلودگی شهری، اثر خنک‌سازی زیرساخت‌های سبز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، دمای سطح و هوا |
| ۴۹ | Bakhshoodeh et al,2023 | کمی | جمع‌آوری داده با پایش میدانی | توصیفی- تحلیلی | پایش دمای دیوار خارجی و فضای پشت ‌نما و دمای محیط، نرخ تبخیر - تعریق گیاهان، تابش خورشید و رطوبت نسبی و اثرات خنک‌سازی یا گرم‌سازی در نمای بیولوژیکی (نمای سبز) و نمای غیر بیولوژیکی (مانند سایه‌بان پارچه‌ای) |

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۵۰ | Ciacci et al,2023 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی دمای هوا، دمای تابش، دمای سطح خارجی، سرعت باد و غلظت آلاینده‌ها در سقف‌های سبز و کاشت درخت |
| ۵۱ | Gamal et al,2023 | کیفی | مروری | تحلیل محتوا | مروری بر اثر سیستم‌های سبز عمودی بر عملکرد حرارتی، کیفیت هوا، نسبت پوشش گیاهی، انواع گونه‌های گیاهی، جهت‌گیری نما و فاصله هوا بین نما و سیستم سبز |
| ۵۲ | Irfeey et al,2023 | کیفی | مروری | تحلیل محتوا | بررسی کاهش دمای سطح، کیفیت هوا و آلاینده‌ها، مصرف انرژی، اثرات سلامتی، هزینه‌ها و مزایای اقتصادی، زیرساخت‌های سبز، مواد پایدار و اثرات جزیره حرارتی شهری |
| ۵۳ | Iungman et al,2023 | کمی | جمع‌آوری داده‌ها و محاسبات عددی | تحلیلی | تأثیر انواع پیکربندی شهری بر جزیره حرارتی شهری، آلودگی هوا، غلظت و انتشار کربن‌دی‌اکسید و مرگ‌ومیر |
| ۵۴ | Kousis & Pisello, 2023 | کیفی | مروری سیستماتیک | تحلیل محتوا | بررسی عملکرد پوشش‌های خنک‌کننده در کاهش دمای سطح، خنک‌سازی تبخیری و شدت جزیره حرارتی شهری |
| ۵۵ | Tominaga et al,2023 | کیفی | مروری | توصیفی-تحلیلی | بررسی توزیع دمایی، جریان باد، میکرو اقلیم‌ها، اثر جزیره حرارتی شهری |
| ۵۶ | Xi et al,2023 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی اثر خنک‌سازی درختان، فاصله درختان، جذب کربن، مورفولوژی خیابان‌ها، شدت جزیره حرارتی شهری |
| ۵۷ | Yang et al,2023 | کیفی | مروری | تحلیلی محتوا | بررسی میکرو اقلیم شهری، راحتی حرارتی، اثر باد شهری، جزیره حرارتی شهری |
| ۵۸ | Calis et al,2022 | کمی | تولید نمونه در آزمایشگاه و شبیه‌سازی عددی | توصیفی- تحلیلی | بررسی شاخص آلبدو، دمای هوا، دمای سطح جاده و خیابان و رطوبت نسبی |
| ۵۹ | Faragallah & Ragheb,2022 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی اثر مواد پوشش‌دهنده خنک بر دمای هوا، دمای سطوح، آلبدو مواد پوشاننده، رطوبت نسبی و شدت جزیره حرارتی شهری |
| ۶۰ | Han et al,2022 | کیفی | مروری مقایسه‌ای | تحلیل محتوا | مروری بر اثربخشی استراتژی‌های تعدیل اثر جزیره حرارتی (استفاده از مصالح خنک، پوشش گیاهی، فضاهای آبی و بهینه‌سازی هندسه شهری) بر دمای هوا و سطح، راحتی حرارتی، کارایی انرژی ساختمان‌ها، کیفیت هوا و آلاینده‌ها |
| ۶۱ | Liu et al,2022 | کمی | جمع‌آوری داده‌های عددی | تحلیلی | بررسی باد شهری، کریدورهای تهویه طبیعی، شدت جزیره حرارتی، راحتی حرارتی انسان |

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص‌های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۶۲ | Shi et al,2022 | کمی | جمع‌آوری داده‌های عددی | تحلیلی | بررسی شدت جزیره حرارتی شهری، کریدورهای تهویه شهری، |
| ۶۳ | Wang et al,2022 | کمی | جمع‌آوری داده‌های عددی | تحلیلی | بررسی پتانسیل تهویه شهری، ویژگی‌های باد، تراکم ساختمان، ارتفاع ساختمان، مساحت فضای سبز، فضای آبی، کریدورهای تهویه شهری، شدت جزیره حرارتی |
| ۶۴ | Beeks,2021 | کیفی | مروری | توصیفی -تحلیلی | بررسی بازسازی اکوسیستم‌ها، خدمات اکوسیستمی در جهت جذب کربن، تعادل چرخه کربن، کاهش انتشار کربن‌دی‌اکسید، کاهش اثرات جزیره حرارتی شهری |
| ۶۵ | Cheela et al,2021 | کیفی | مرور سیستماتیک | تحلیل محتوا | مروری بر اثر آلبدو، دمای هوا و سطح در روسازی‌های بازتابنده و تأثیرات سایه درختان در دمای روسازی و راحتی حرارتی انسان |
| ۶۶ | Klaus & Kiehl, 2021 | کیفی | مروری | تحلیل محتوا | بررسی اکولوژیکی، هدف‌های بازسازی، خدمات اکوسیستمی و تنوع زیستی در کاهش جزیره حرارتی شهری |
| ۶۷ | Yang et al,2021 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی تهویه سطح عابر پیاده، انتشار و انتقال آلاینده‌ها، نسبت ابعاد خیابانی، تابش خورشیدی، پایداری شهری و جزیره حرارتی شهری |
| ۶۸ | Chen et al,2020 | کمی | اندازه‌گیری میدانی | تحلیلی | بررسی تأثیر کاشت درختان بر سرعت باد، دمای هوا، دمای سطح دیوار، آلبدو و بررسی گونه، اندازه و آرایش کاشت درختان |
| ۶۹ | Elliott et al,2020 | کیفی | مروری سیستماتیک | تحلیل محتوا | مروری بر اثر زیرساخت‌های سبز بر شدت جزیره حرارتی، سلامت عمومی و کیفیت محیط شهری |
| ۷۰ | He & Prasad, 2020 | کمی | پایش میدانی | تحلیلی | بررسی عملکرد تهویه محله، حرارتی محیط خارجی، راحتی حرارتی، جهت‌گیری خیابان، رطوبت نسبی، شدت جزیره حرارتی شهری |
| ۷۱ | Santamouris & Osmond, 2020 | کمی | مروری و تحلیل آماری | تحلیل محتوا | بررسی تأثیر افزایش زیرساخت‌های سبز در شهرها بر کاهش دمای روزانه و شبانه، کاهش مرگ‌ومیر مرتبط با گرما، کیفیت هوا و غلظت آلاینده‌ها و شدت جزیره حرارتی |
| ۷۲ | Xie & Bulkeley, 2020 | کیفی/ کمی | تفسیر کیفی و جمع‌آوری داده‌ها عددی | توصیفی- تحلیلی | بررسی تنوع زیستی، اقدامات و خدمات اکوسیستمی، کاهش اثر جزیره حرارتی |
| ۷۳ | Yu, 2020 | کیفی | مطالعه موردی بر پایه بازدید علمی | تحلیلی-مفهومی | بررسی خدمات اکوسیستمی و زیرساخت‌های اکولوژیکی، آلودگی آب‌وهوا، پایداری شهری |

| کد منابع | منابع | نوع پژوهش | روش گردآوری داده‌ها | رویکرد پژوهش | شاخص‌های مورد بررسی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ۷۴ | Chen & You,2019 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی تأثیر فضاهای سبز و آبی، روسازی‌های خنک‌کننده و سقف‌ها و نماهای بازتابنده بر انتشار گازهای گلخانه‌ای، بازتابندگی سطوح، نرخ تبخیر - تعریق، عملکرد حرارتی ساختمان و شدت جزیره حرارتی |
| ۷۵ | Hamdan & De Oliveira, 2019 | کمی | اندازه‌گیری میدانی و شبیه‌سازی عددی | توصیفی- تحلیلی | بررسی اثرات عناصر طراحی شهری بر دمای هوا، دمای سطح، راحتی حرارتی، نسبت ارتفاع به عرض، سطح پوشش گیاهی و سایه‌زنی، سرعت باد و جریان هوا و شدت جزیره حرارتی |
| ۷۶ | Krauze & Wagner, 2019 | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | بررسی راه‌حل‌های مبتنی بر طبیعت، خدمات اکوسیستمی، پایداری شهری، مدیریت آب شهری، کاهش اثرات جزیره حرارتی شهری |
| ۷۷ | Rohr et al,2018 | کیفی | مروری | توصیفی- تحلیلی | بررسی اثر اکولوژی و اقتصاد بر خدمات اکوسیستمی، هزینه - فایده اقتصادی و کاهش اثرات جزیره حرارتی و پایداری بلندمدت |
| ۷۸ | Wang et al,2016 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی اثر درختان سایه‌دار و چمن‌های شهری بر پتانسیل خنک‌سازی، صرفه‌جویی انرژی ساختمان، راحتی حرارتی انسان و شدت جزیره حرارتی |
| ۷۹ | Elmqvist et al,2015 | کیفی/ کمی | مروری با جمع‌آوری داده و محاسبات اقتصادی | توصیفی- تحلیلی | مروری بر اکوسیستم‌های شهری، ارزش اقتصادی خدمات عمومی، تاب‌آوری شهر به تغییرات اقلیمی، بهبود کیفیت زندگی و رفاه انسانی و کاهش شدت جزیره حرارتی |
| ۸۰ | Haddad & Aouachria, 2015 | کمی | شبیه‌سازی عددی | تحلیلی | بررسی تأثیر حمل و نقب، مصرف سوخت، آلودگی شهری، انتشار گازهای خودرو، انتقال حرارت و تابش بین هوا و زمین، جریان باد، پدیده جزیره حرارتی شهری |
| ۸۱ | Gómez‐Baggethun & Barton ,2013 | کیفی | مروری | تحلیل محتوا | مروری بر خدمات اکوسیستم شهری و چالش‌های جزیره حرارتی |
| ۸۲ | Standish et al,2012 | کیفی | مروری | توصیفی-تحلیلی | بررسی تأثیر اکولوژیک بر تعاملات انسان - طبیعت، عوامل محیطی، پایداری شهری، تنوع زیستی، خدمات اکوسیستمی و کاهش جزیره حرارتی شهری |
| ۸۳ | Hwang & Matzarakis, 2011 | کمی | اندازه‌گیری میدانی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی عددی | توصیفی- تحلیلی | اثرات سایه بر راحتی حرارتی در خیابان‌ها، دمای تابش و اثرات روزانه و فصلی |

. Urban Heat Island

. Mitigation Strategies

. Urban Design

. Thematic Analysis